# LASAL Motion Control API 설명서

문서 버전: 2.7-development 적용 API: LasalMotionControlLib 0.9.1-preview 대상 환경: Windows, .NET Framework 4.8 기준일: 2026-09-14

\pagebreak

# 개정 이력

| 문서 버전 | 날짜 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-07-15 | 최초 작성 |
| 1.1 | 2026-07-16 | 공개 API 레퍼런스 작성 |
| 1.2 | 2026-07-16 | API 기능, 인자 UNIT과 반환값 중심으로 간소화 |
| 1.3 | 2026-07-16 | preview 안전 경고, 응답 판정과 4축 group 제한 보완 |
| 1.4 | 2026-07-16 | group position read 계약 불일치와 static identity 제한 명시 |
| 1.5 | 2026-07-22 | read-only Admin, typed drive status, PI/Bulk facade와 local error catalog 추가 |
| 1.6 | 2026-07-23 | 0x7D22 GroupMoveLinearRelative API, wire/state 제한과 runtime 검증 경계 추가 |
| 1.7 | 2026-07-29 | Axis Power/Reset/Stop과 Group Stop accepted-once stable wait, deadline evidence 추가 |
| 1.8 | 2026-07-29 | Axis Stop/Reset process-local mutation 귀속, Reset Begin/Resume와 WPF no-replay 정책 추가 |
| 1.9 | 2026-07-30 | 신규 wait/resume, drive error read와 D0~D5/Recorder/Topology API를 반영하고 current 지원 상태와 완료 판정 경계 추가 |
| 2.0-candidate | 2026-07-31 | Axis1-only SDO Write identity-pinned four-ticket gate, stale recovery retirement, single-instance 실행과 transactional Distribution candidate 경계 추가 |
| 2.1-candidate | 2026-08-04 | LMC Home current-position-zero start/outcome/retirement, DS402 Home gate 상태와 TW19/TW20 encoder maintenance 계약 추가 |
| 2.2-candidate | 2026-08-11 | 14ccf58 exact canonical -1 bounded fresh-TCP reconnect, complete local cleanup, startup identity와 PC 검증 경계 추가 |
| 2.3-candidate | 2026-08-12 | cbf2548 actual EXE X 종료/재실행과 binary identity gate, 3c63dea 13-role active Python dependency closure, d4204b4 exact Gate D PC/static snapshot 승인, RPC_INIT_FRESH_TCP_ONCE_V2 bounded pre-response transport recovery와 canonical tracked release-input 경계 추가 |
| 2.4-development | 2026-08-20 | current API 문서 위치 통합, SetPosition P1/volatile backing/fail-closed 계약과 최신 PLC image load 경계 반영 |
| 2.5-development | 2026-08-31 | SetOperationMode PP/PV/IP/CSP qualification-active 계약, Generic SDO R03~R05, branch cleanup, 17:28 capability freshness ordering blocker와 current 실기 절차 반영 |
| 2.6-development | 2026-09-01 | SetOperationMode 구현 완료 상태, exact requested-mode ACK, one-shot 0x6060/read-only settling, bounded owner publish, durable outcome/retire 및 남은 기능 로드맵 정렬 |
| 2.7-development | 2026-09-14 | DS402 Home 정식 public API 호출, standard Homing Method/Offset/Velocity1/Velocity2/Acceleration 편집, HomingAttained 완료 판정, pre-Home exact mode 복귀와 Method 37 사용자 실기 확인 상태 반영 |

이 문서는 LasalMotionControlLib.dll의 API 기능, 호출 인자, UNIT, 반환값과 안전 제약을 설명하는 current 기준 문서다. 구현률, 시험 수치, artifact identity와 다음 작업은 API 개발 진척도에서만 관리한다. byte offset과 frame shape의 정본은 코드와 함께 검증되는 DINT packet map이다.

Preview/안전 경고: 0.9.1-preview는 production 승인본이 아니다. 최신 build/download와 기능별 검증 상태는 API 개발 진척도에서 확인한다. LMC_Response.IsSuccess는 frame과 command 수락 결과이지 motion, power 전이 또는 Stop 완료가 아니다. typed status/position을 polling하고 stable sample과 final readback을 별도로 확인한다. CloseConnection, Dispose, timeout과 cancellation은 PLC motion Stop이나 safe-stop을 보내지 않는다. 실제 장비에서는 E-stop, HW/SW limit, UNIT, Home/Reference와 이동 범위를 별도 승인해야 한다.

SetPosition 경고: 0x7D12/0x7D14/0x7D1A의 C# API와 LASAL P1 source는 존재하지만 current PLC는 Store와 ordinary ownership이 FALSE, max-jump가 0, capability bits 3/5/7이 OFF이고 Admin SetPosition native call이 0회다. 1344-byte backing은 ordinary VAR_GLOBAL이며 restart/power-loss durability가 없다. 따라서 current image에서 SetPosition success, restart replay, durable query 또는 retirement를 사용하면 안 된다. exact request는 storage unavailable/detail 24로 fail-closed되는 것이 정상이다.

\toc

# 1. 공통 사항

## 1.1 Assembly

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| DLL | LasalMotionControlLib.dll |
| Namespace | LasalMotionControlLib |
| Framework | .NET Framework 4.8 |
| API version | 0.9.1-preview |

## 1.2 UNIT 변환

API의 motion 인자는 Int32 DINT다. API는 UNIT을 자동으로 곱하거나 나누지 않는다.

송신 DINT = 물리값 x PLC application UNIT
수신 물리값 = 수신 DINT / PLC application UNIT
Jerk 송신 DINT = (물리 jerk / 1000) x PLC application UNIT

| 값 | API 인자 UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Position / Distance | PLC application UNIT DINT | 예: mm UNIT이 10000이면 1 mm는 10000 |
| Velocity | PLC application UNIT/s DINT | 예: 1 mm/s는 UNIT 10000 기준 10000 |
| Acceleration / Deceleration | PLC application UNIT/s² DINT | PLC에 설정된 application UNIT 사용 |
| Jerk | PLC application UNIT/s³/1000 DINT | 1000 mm/s³는 입력값 1에 UNIT을 곱함 |
| Actual position | PLC application UNIT DINT | 반환값을 UNIT으로 나누어 물리값 계산 |

주요 상수는 다음과 같다. 실제 PLC에 설정된 UNIT이 다르면 그 값을 사용한다.

| Constant | 값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| LMC_Units.MM | 10000 | Millimeter |
| LMC_Units.M | 10000000 | Meter |
| LMC_Units.DEG | 10000 | Degree |
| LMC_Units.MMPSEC | 10000 | Millimeter/second |
| LMC_Units.RPM | 1000 | Revolution/minute |

## 1.3 공통 반환값

제어와 motion 명령은 LMC_Response를 반환한다.

| Property | Type | 설명 |
| --- | --- | --- |
| IsSuccess | bool | frame과 command 결과 성공 여부; motion/power/stop 완료를 뜻하지 않음 |
| Raw / Payload | byte[] | 방어 복사된 원본 frame/payload |
| HeaderStatus | ushort | response envelope 상태 |
| PayloadLength | ushort | header에 선언된 payload 길이 |
| HeaderReserved | uint | header reserved 값 |
| IsFrameValid | bool | header와 command별 payload shape 검증 결과 |
| HasCommandResult | bool | command status/error field 존재 여부 |
| CommandStatus | ushort | command/function status |
| Status | ushort | command result가 있으면 CommandStatus, 없으면 HeaderStatus |
| ErrorId | short | 반환된 error ID, 정상은 0 |

비동기 메서드는 동일한 결과를 Task<LMC_Response>로 반환한다.

## 1.4 Enum 값

| Enum | 사용 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| LMC_DIRECTION | Shortest | Absolute / Relative motion |
| LMC_DIRECTION | Positive, Negative | Velocity motion 방향 |
| LMC_COORD_SYSTEM | None, Acs, Mcs, Pcs | Group 좌표계 |
| LMC_BUFFER_MODE | Aborting, Buffered | 현재 배포 PLC에서 사용하는 buffer mode |
| LMC_GROUP_TRANSITION_MODE | ExactStop, ContinuousDirect | 현재 배포 PLC에서 사용하는 transition mode |

## 1.5 현재 지원 상태와 완료 판정

아래의 source-active는 C# API와 LASAL route가 current source에 있다는 뜻이다. production 승인이나 전체 실제 장비 검증을 뜻하지 않는다.

| 영역 | Current 상태 | 사용 범위와 남은 확인 |
| --- | --- | --- |
| Connection / Axis / Group core | source-active, PLC 검증 부분 | 대표 lookup, power, move, stop/read 경로가 있으나 전체 command/fault/race matrix는 미완료 |
| Axis/Group accepted-once wait/resume | PC public API, 기존 opcode 재사용 | ACK 뒤 status-only polling과 no-replay recovery를 제공하며 current same-hash/실장비 전체 회귀가 필요 |
| Admin 0x7D00/10/20/22 | source-active, 대표 PLC 검증 | semantic read와 Group relative move의 전체 축/UNIT/fault matrix는 미완료 |
| Axis SetPosition 0x7D12/14/1A | C#/LASAL P1 source, runtime fail-closed | Store/ownership OFF, volatile backing, bits 3/5/7 OFF, max-jump 0, native call 0; current 지원 API로 사용 금지 |
| LMC Home 0x7D13/18/19 | source-active, Admin bit 4 ON | CurrentPositionZero는 no-motion/no-switch이며 application position reset과 실제 encoder/multi-turn 효과를 구분해야 함 |
| DS402 Home 0x7D15/16/17 | standard method parameter source 구현, Admin bit 6/gate ON | method 37 실기 확인과 다른 이동 method의 개별 실축 검증을 구분 |
| TW[20]/TW[19] 0x7E53/54/55 | fixed 0x20FC:2/:1 <- UInt16 1, source bits 18/19 ON | protocol terminal과 선택 drive의 실제 물리 효과를 별도로 검증 |
| D1/D2/Recorder/D5 Read | C# facade와 PLC route가 단계별 구현 | capability를 먼저 읽고 fault, reconnect, soak와 physical readback evidence를 추가해야 함 |
| Static EtherCAT topology 0x7E11/12 | configured 7-entry inventory | topology qualifier durable report와 current PLC identity 확인 필요 |
| Node Health / Digital I/O 0x7E13/22/23 | 0x7E13/22 LASAL source 구현, capability OFF; 0x7E23 없음 | capability activation과 runtime/hardware proof 전에는 정상 UI/API에서 호출하지 않음 |
| SDO Write | Generic scalar policy source-active / qualification-active | physical axis 1..4의 safe non-semantic 1/2/4-byte Write 계약이 구현됐으나 hardware PASS는 미완료; semantic/dedicated-owner raw object는 계속 차단 |
| PI Write / Recorder Double | gate 또는 allowlist OFF | 별도 승인과 실제 장비 mutation evidence 전까지 사용하지 않음 |

완료 판정은 ACK -> typed status polling -> stable sample -> final readback 순서로 한다. timeout/cancellation/connection close는 장비 정지나 command 취소를 자동 보장하지 않는다.

## 1.6 accepted-once wait/resume 공통 모델

Power, Stop, Reset과 일부 Group command는 ACK와 완료 상태를 분리하고, 한 번 수락된 command를 다시 보내지 않은 채 status-only polling을 재개하는 API를 제공한다.

| 구성 | 기본값 / 의미 |
| --- | --- |
| ...WaitOptions.TotalTimeoutMilliseconds | 5000 ms, 허용 1~600000 ms |
| ...WaitOptions.PollIntervalMilliseconds | 50 ms |
| ...WaitOptions.StableSampleCount | 3회, 허용 1~100회 |
| ...SubmissionOutcome | NotAttempted, Rejected, OutcomeUncertain, Accepted |
| ...WaitContinuation | 같은 connection/session/object에 묶인 pending ACK와 polling evidence |
| ...WaitResult | final status, continuation과 submission/polling evidence |
| Pending...WaitContinuation | 현재 handle에서 아직 완료되지 않은 latest accepted continuation; 없으면 null |

LMCAxisStopWaitContinuation pending =
    await axis.BeginStopWaitForStableStandstillAsync(
        deceleration,
        jerk,
        cancellationToken);

LMCAxisStopWaitResult stopped =
    await axis.ResumeStopWaitForStableStandstillAsync(
        pending,
        cancellationToken);

Continuation은 server-side idempotency key나 영구 token이 아니라 현재 process의 connection/session-bound 객체다. exact pending continuation으로 Resume...을 호출해야 하며, 새 Begin... 호출을 blind retry로 사용하지 않는다. pre-write cancellation은 보통 zero-wire지만, CommandMayHaveBeenSent=true 또는 OutcomeUncertain이면 자동 replay하지 않는다. TransportInvalidatedAtDeadline=true이면 reconnect와 object lookup을 다시 수행한다. pending property는 durable storage가 아니므로 process restart 뒤 복원되지 않는다. restart 뒤에는 motion command를 재전송하지 말고 read-only WaitFor... helper 또는 explicit Stop/Power Off를 사용해 현재 상태를 다시 확정한다. 단, API가 별도 durable recovery record/attach 계약을 명시한 Axis/Group operation은 old continuation을 복원하는 대신 exact endpoint/PLC/target identity를 재검증해 새 session-bound status-only continuation을 만든다. 이 경로도 원 command를 replay하지 않는다.

## 1.7 WPF recovery identity mismatch 해소

개발 WPF가 저장된 recovery record와 현재 PLC의 BootId 또는 MapRevision 불일치를 표시하면 Motion, Power, Group control, D5/SDO Write와 qualification은 모두 차단된다. 이 상태에서 현재 PLC의 status가 정상이라는 이유로 과거 command 결과를 성공으로 판정하면 안 된다. Group Reset record는 DiagnosticsBuild도 exact identity에 포함하므로 Build-only mismatch도 같은 read-only quarantine 대상이다.

해당 record가 현재 endpoint의 이전 PLC identity에 속하고 운영자가 장비와 드라이브의 물리 상태를 독립 확인한 경우에만 화면의 stale recovery 목록을 검토한다. 확인 checkbox와 경고창을 승인한 뒤 Archive and Retire Stale Recovery를 실행한다. 이 작업은 PLC command를 보내지 않고 원 journal과 SHA-256을 immutable retirement ledger에 보존한 뒤 exact journal CAS로만 record를 retire한다. 혼합 record에서는 현재 endpoint의 stale subset만 RETIRE STALE로 폐기하고 exact-current와 다른 endpoint record는 각각 KEEP EXACT CURRENT, KEEP OTHER ENDPOINT로 보존한다. 완료되면 기존 연결이 닫히고 앱이 종료된다. 새 process에서 다시 연결해 남은 exact status-only recovery를 완료해야 Motion/Power/approved SDO Write admission이 재평가된다. ledger 또는 journal fault, endpoint 불일치, 실행 중 operation이 있으면 절차는 fail-closed다. retirement는 Build-bearing Group Reset record에 대해서는 current DiagnosticsBuild까지 confirmation 전후 두 번 다시 읽고, 기존 Build-less record는 이전 BootId/MapRevision 계약을 유지한다.

# 2. Connection API

## 2.1 LMCConnection

Connection 객체를 생성한다. 생성만으로 PLC에 연결되지는 않는다.

public LMCConnection()
public LMCConnection(LMCConnectionOptions options)

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| options | LMCConnectionOptions | - | Connection timeout 설정 |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMCConnection | 생성된 connection 객체 |

## 2.2 LMCConnectionOptions

Connection timeout과 callback 검증 값을 설정한다.

| Property | Type | UNIT | Default |
| --- | --- | --- | --- |
| ConnectTimeoutMilliseconds | int | ms | 3000 |
| ReceiveTimeoutMilliseconds | int | ms | 3000 |
| SendTimeoutMilliseconds | int | ms | 3000 |
| CallbackThreadJoinTimeoutMilliseconds | int | ms | 500 |
| ValidateCallbackSourceAddress | bool | - | true |
| CallbackRegistrationMode | LMCCallbackRegistrationMode | - | LegacyRaw |
| CallbackRequestedMaxDatagramBytes | int | bytes | 512 |
| SendPriorityCoordinator | LMCSendPriorityCoordinator | - | 선택적 PC-side safety send coordination |

## 2.3 RpcInitConnection

PLC TCP 연결, RPC 초기화와 callback 등록을 수행한다.

public void RpcInitConnection(
    string remoteAddress,
    int remotePort,
    string localAddress)

public void RpcInitConnection(
    string remoteAddress,
    int remotePort,
    string localAddress,
    int callbackPort,
    uint eventMask)

public Task RpcInitConnectionAsync(
    string remoteAddress,
    int remotePort,
    string localAddress,
    CancellationToken cancellationToken)

public Task RpcInitConnectionAsync(
    string remoteAddress,
    int remotePort,
    string localAddress,
    int callbackPort,
    uint eventMask,
    CancellationToken cancellationToken)

| Parameter | Type | UNIT / 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| remoteAddress | string | IPv4 | PLC IP address |
| remotePort | int | 1~65535 | PLC TCP port |
| localAddress | string | IPv4 | PLC와 연결되는 PC NIC address |
| callbackPort | int | 0~65535 | PC UDP callback port, 기본값 5003 |
| eventMask | uint | Bit mask | Callback event mask, 기본값 0xFFFFFFFF |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| void | 동기 초기화 완료 |
| Task | 비동기 초기화 작업 |

library default LegacyRaw는 callback registration 12-byte request/4-byte ACK를 사용한다. 명시적 Version2WakeHint는 32/20과 strict 52-byte typed wake를 사용한다. 이 mode에서 outer Status=1, HeaderReserved=0, payload 4, command Status=1, ErrorId=-1인 exact canonical init failure만 20 ms 뒤 같은 TCP socket에서 0x8080을 한 번 더 보낸다. LastRpcSessionInitializationEvidence는 Outcome, AttemptCount, CanonicalRetryUsed, 첫/마지막 response를 cleanup 뒤에도 보존한다. legacy, ErrorId=0/다른 error, nonzero reserved와 malformed response는 SDK retry가 없다.

SDK 자체는 새 TCP connection을 자동으로 만들지 않는다. 개발 WPF의 current RPC_INIT_FRESH_TCP_ONCE_V2는 첫 candidate에만 fresh-TCP budget을 준다. (A) exact canonical -1 두 개로 AttemptCount=2, CanonicalRetryUsed=true가 된 persistent same-socket failure는 100 ms 뒤, (B) 실제 0x8080 request가 시작된 AttemptCount=1, response 없음과 direct EndOfStreamException/SocketException/ TimeoutException, 또는 그중 하나를 InnerException chain에 가진 IOException인 pre-response transport failure는 1000 ms 뒤 새 LMCConnection/TCP 하나를 연다.

두 번째 candidate failure는 terminal이다. Connect-before-init은 AttemptCount=0이며 retry가 없다. cancellation, ObjectDisposedException, InvalidDataException(허용형 InnerException이 있어도 포함), malformed response, valid non--1 response, response 이후와 callback-stage failure에도 fresh-TCP retry가 없다. One UI operation is bounded to TCP 2 and 0x8080 4 requests. 0x405C는 init 성공 뒤에만 나가며 정상 registration ACK까지 받아야 Connect가 성공한다. Historical 14ccf58 V1은 persistent--1만 허용했던 과거 policy다.

100/1000 ms는 PC bounded backoff이지 PLC readiness 증거가 아니다. canonical wire -1만으로 내부 disarm -8/-9와 다른 lifecycle/ownership rejection을 구분할 수 없다. PC fake-RPC와 loopback test는 PLC runtime proof가 아니다. PC cleanup은 PLC disarm 성공을 뜻하지 않으며 private PLC state를 force-clear하지 않는다. Same-window Close -> Connect live reconnect is not verified.

## 2.4 CloseConnection

RPC connection과 local TCP/UDP resource를 닫는다.

public void CloseConnection()
public Task CloseConnectionAsync(CancellationToken cancellationToken)
public void Dispose()

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| void | 동기 종료 완료 |
| Task | 비동기 종료 작업 |

CloseConnection, CloseConnectionAsync와 Dispose는 Axis/Group Stop 또는 Power Off를 보내지 않는다. strict CloseConnection[Async]는 초기화된 연결에서 가능한 경우 RPC close 0x405D를 시도한 뒤 local socket/resource를 정리한다. Dispose는 캡처한 close protocol/transport 오류를 local cleanup 경로 뒤 다시 throw하지 않지만, failed/uninitialized candidate에서는 0x405D가 나가지 않을 수 있다. nonzero close ACK나 close transport 오류가 있어도 local cleanup 뒤 RpcCloseResponse와 LastCloseException을 확인할 수 있다. strict CloseConnection[Async]는 cleanup 뒤에도 오류를 호출자에게 전달한다. 장비를 안전하게 정지해야 하면 connection close 전에 use an explicit safe-stop procedure를 적용한다.

개발 WPF의 내부 replacement와 창 X는 공용 최대 2회 Dispose cleanup 후 Disconnected, TCP/RPC/callback 정지와 endpoint null을 모두 요구한다. X는 이 postcondition이 완성되지 않으면 종료를 취소한다. startup log에는 ReconnectPolicy=RPC_INIT_FRESH_TCP_ONCE_V2, SdkPath, SdkBuildUtc가 있으며 topology marker V5는 유지된다. RPC-init evidence에는 CandidateOrdinal, FreshSessionRetryReason, FreshSessionRetryDelayMs, FreshSessionRetryFromCandidate, FreshSessionRetryNextCandidate, FreshSessionFirstFailure가 포함된다.

같은 MainWindow와 fixed UDP port를 사용하는 Close -> Connect는 old endpoint 정리, 새 TCP session, callback endpoint 재등록을 모두 확인해야 한다. PC fake-RPC, loopback, process/mutex cleanup과 executable relaunch 시험은 이 계약의 PC 증거일 뿐 PLC callback disarm, PLC readiness, MotionLib 상태 또는 실제 장비 재접속을 증명하지 않는다. 배포 candidate는 복사 뒤 actual EXE gate와 tested/final binary identity 검사를 별도로 통과해야 한다. 최신 수치, artifact identity와 배포 상태는 API 개발 진척도에서 관리한다.

## 2.5 Safety transport preemption

일반 command가 transport를 점유하거나 결과 publication 대기 중일 때, 상위 safety owner가 local TCP transport를 폐기하고 새 session에서 safety command를 다시 소유하기 위한 PC-side API다.

public LMCSafetyPreemptionAbortEvidence
    AbortTransportForSafetyPreemption()

public LMCSafetyPreemptionAbortEvidence
    AbortTransportForSafetyPreemption(
        long expectedSessionGeneration)

이 호출은 RPC Close, Axis Stop, Group Stop 또는 Power Off frame을 보내지 않는다. local TCP client를 detach하고 evidence를 반환한다. 이후 reconnect, axis/group 재조회와 승인된 safety command 1회 전송이 필요하다. expectedSessionGeneration overload는 다른 session을 잘못 폐기하지 않기 위한 guard다.

LMCSendPriorityCoordinator는 ordinary/preemptible send와 priority send의 순서를 PC process 안에서 조정한다. 이미 wire에 들어간 RPC를 물리적으로 취소하지 않으며 PLC E-stop/STO를 대체하지 않는다.

# 3. Single Axis API

## 3.1 LMCSingleAxis 생성

LASAL axis object name으로 axis reference를 가져온다.

public LMCSingleAxis(
    LMCConnection connection,
    string axisName)

public static Task<LMCSingleAxis> CreateAsync(
    LMCConnection connection,
    string axisName,
    CancellationToken cancellationToken)

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| connection | LMCConnection | - | 초기화된 RPC connection |
| axisName | string | ASCII string | PLC에 등록된 axis object name |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMCSingleAxis | 조회된 axis 객체 |
| Task<LMCSingleAxis> | 비동기로 조회된 axis 객체 |

LMCAxis는 LMCSingleAxis의 호환 이름이다.

## 3.2 PowerOn

Axis Power On을 요청한다.

2026-09-03 수정 PLC 소스 기준: 단축 Power On은 Home 완료나 retained 좌표 rebase 해제를 요구하지 않는다. 프레임 검증, 축 소유권 충돌/격리와 실제 드라이브 인터록은 그대로 적용하며, Power On으로 Home 상태나 좌표 rebase 플래그를 변경하지 않는다. 2026-09-08 수정 PLC 소스 기준으로 direct single-axis MoveAbsolute/MoveRelative/MoveVelocity도 retained rebase bit로 선차단하지 않고 native LMC 축까지 전달한다. Home 필요 여부는 native 호출 결과로 반환한다. 같은 운영 원칙을 Group Enable/GroupPowerOn/motion/SetKin에도 적용한다. Group Enable과 Group motion은 adapter가 power/lock/kinematic readiness를 먼저 판정해 차단하지 않고 native Group API를 호출하며, 그 반환값을 실제 Group 오류로 전달한다. TW19/Home 상태는 명령 전송을 막지 않으며, 실제 axis/Group 오류를 반환하면 사용자가 Reset 또는 명시적인 복구 절차를 수행한다. 자동 Reset, 자동 Home, 명령 replay는 수행하지 않는다. -9는 단순 busy 외에 초기화/소유권 격리도 포함하므로 무조건 기다리거나 재전송하지 않는다. 동일 날짜의 후속 수정에는 safety-repeat helper가 새 Power On을 잘못 거절하고 RESERVED로 남기는 결함 수정도 포함된다. 새 Power On은 exact RESERVED identity를 ORDINARY mode로 검증한 후 정상 실행 경로로 전달하며, 재요청 병합 대상으로 취급하지 않는다. 상세 변경 및 PLC 재검증 기준은 Servo Power 수정 기록을 따른다.

public LMC_Response PowerOn()
public Task<LMC_Response> PowerOnAsync(
    CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisPowerStateWaitResult>
    PowerOnAndWaitForStableStateAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisPowerStateWaitResult>
    ResumePowerOnWaitForStableStateAsync(
        LMCAxisPowerOnWaitContinuation continuation,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisPowerStateWaitResult> WaitForPowerStateAsync(
    bool expectedPowerOn,
    CancellationToken cancellationToken)

public LMCAxisPowerOnWaitContinuation PendingPowerOnWaitContinuation { get; }
public void ResolvePowerOnWaitAfterStablePowerOff(
    LMCAxisPowerOnWaitContinuation continuation)

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | Power On command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 Power On command 결과 |
| Task<LMCAxisPowerStateWaitResult> | Power On ACK와 안정 상태 확인 evidence |

PowerOnAndWaitForStableStateAsync는 0x2023을 한 번만 보내고 성공 ACK 뒤 0x2028의 PowerOn=true를 기본 3회 연속 확인한다. timeout/cancel 뒤에는 예외나 accepted observer가 보존한 LMCAxisPowerOnWaitContinuation을 ResumePowerOnWaitForStableStateAsync에 전달한다. Resume과 restart용 WaitForPowerStateAsync는 0x2028만 보내며 Power On을 다시 보내지 않는다. options overload로 total deadline, poll interval과 stable sample count를 설정할 수 있다. post-write deadline은 connection을 Faulted로 만들 수 있으므로 Evidence.SubmissionOutcome, CommandMayHaveBeenSent, PowerOnAccepted, TransportInvalidatedAtDeadline을 함께 확인한다. Power On 완료 조건은 read 성공과 PowerOn=true이며 axis error가 0일 필요는 없다. 따라서 성공 결과에서도 FinalStatus.HasAxisError, DS402 상태와 drive error를 별도로 확인한다.

## 3.3 PowerOff

Axis Power Off를 요청한다.

public LMC_Response PowerOff()
public Task<LMC_Response> PowerOffAsync(
    CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisPowerOffWaitContinuation>
    BeginPowerOffWaitForStableStateAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisPowerOffWaitResult>
    ResumePowerOffWaitForStableStateAsync(
        LMCAxisPowerOffWaitContinuation continuation,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisPowerOffWaitResult>
    PowerOffAndWaitForStableStateAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public LMCAxisPowerOffWaitContinuation PendingPowerOffWaitContinuation { get; }

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | Power Off command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 Power Off command 결과 |
| Task<LMCAxisPowerOffWaitContinuation> | 한 번 accept된 Power Off의 status-only 재개 정보 |
| Task<LMCAxisPowerOffWaitResult> | PowerOn=false && Standstill=true 안정 evidence |

Begin은 Power Off 0x2023을 한 번 보내고 ACK, process-local mutation generation과 accepted continuation을 session/send-priority publication 안에서 함께 저장한다. Resume은 0x2028만 polling하고 pre-wire/status publication/final resolution에서 원 generation을 확인한다. later same-axis mutation은 LMCAxisPowerOffInterferenceException과 expected/observed/intervening evidence를 반환하고 pending을 유지하며 PowerOff를 replay하지 않는다. final proof 전에 관찰된 cancel/deadline/generation change는 pending을 보존하고 proof commit 뒤 late cancel/deadline은 성공을 뒤집지 않는다. compound API는 두 단계를 같은 total deadline으로 조합한다. 외부 PLC/client/direct SDO/group은 이 귀속 범위 밖이며 성공 ACK만으로 전원 차단 완료를 판정하지 않는다.

## 3.4 Reset

Axis error reset을 요청한다.

public LMC_Response Reset()
public Task<LMC_Response> ResetAsync(
    CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisResetWaitResult>
    ResetAndWaitForStableErrorClearanceAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisResetWaitContinuation>
    BeginResetWaitForStableErrorClearanceAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisResetWaitResult>
    ResumeResetWaitForStableErrorClearanceAsync(
        LMCAxisResetWaitContinuation continuation,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisStableErrorClearanceWaitResult>
    WaitForStableErrorClearanceAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public LMCAxisResetWaitContinuation PendingResetWaitContinuation { get; }

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | Reset command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 Reset command 결과 |
| Task<LMCAxisResetWaitContinuation> | 한 번 accept된 Reset의 status-only 재개 정보 |
| Task<LMCAxisResetWaitResult> | Reset ACK와 native axis error 0 안정 evidence |

Begin은 0x2024를 한 번만 보내고 accepted continuation을 반환하며 status를 읽지 않는다. Resume은 0x2028만 보내 AxisErrorId == 0을 기본 3회 연속 확인한다. compound API는 두 단계를 한 total elapsed deadline으로 조합한다. timeout/cancel/status 실패 뒤에도 continuation을 status-only로 재개하고 Reset을 replay하지 않는다. invalid/stale/superseded/completed continuation과 concurrent second Resume은 zero-wire다. WaitForStableErrorClearanceAsync는 Reset을 보내지 않는 read-only helper라서 restart 뒤 상태 재확인에 사용할 수 있다.

같은 connection session과 AxisReference의 later LMCSingleAxis mutation이 may-have-been-sent boundary에 도달하면 LMCAxisResetInterferenceException으로 원 Reset 귀속을 거부한다. continuation은 pending으로 남지만 의도적인 post-Reset Power On을 포함해 간섭이 확인된 뒤에는 명시적인 새 Reset이 필요하다. 외부 PLC, 다른 RPC client, direct SDO와 group operation은 이 process-local 귀속 범위 밖이다. 현재 reserved StatusWord를 DS402 Fault 해제 증거로 해석하지 말고, 실제 장비에서는 DS402 Fault, AxError와 drive error register를 별도로 확인한다.

## 3.5 Stop

현재 axis motion의 정지를 요청한다.

public LMC_Response Stop(
    int deceleration,
    int jerk)

public Task<LMC_Response> StopAsync(
    int deceleration,
    int jerk,
    CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisStopWaitContinuation>
    BeginStopWaitForStableStandstillAsync(
        int deceleration,
        int jerk,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisStopWaitResult>
    ResumeStopWaitForStableStandstillAsync(
        LMCAxisStopWaitContinuation continuation,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisStopWaitResult>
    StopAndWaitForStableStandstillAsync(
        int deceleration,
        int jerk,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisStableStandstillWaitResult>
    WaitForStableStandstillAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public LMCAxisStopWaitContinuation PendingStopWaitContinuation { get; }

public Task<LMCAxisStopWaitContinuation>
    BeginStopWaitForStableStandstillWithResetTakeoverAsync(
        LMCAxisResetWaitContinuation resetContinuation,
        int deceleration,
        int jerk,
        LMCAxisStopWaitOptions options,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCAxisStopWaitResult>
    StopAndWaitForStableStandstillWithResetTakeoverAsync(
        LMCAxisResetWaitContinuation resetContinuation,
        int deceleration,
        int jerk,
        LMCAxisStopWaitOptions options,
        Action<LMCAxisStopWaitContinuation> acceptedContinuationObserver,
        CancellationToken cancellationToken)

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| deceleration | int | PLC application UNIT/s² DINT | 양수인 정지 감속도. 0/음수는 송신 전에 거부 |
| jerk | int | PLC application UNIT/s³/1000 DINT | 0 이상인 정지 jerk. 음수는 송신 전에 거부 |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | Stop command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 Stop command 결과 |
| Task<LMCAxisStopWaitContinuation> | 한 번 accept된 Stop의 status-only 재개 정보 |
| Task<LMCAxisStopWaitResult> | 안정 Standstill 확인 evidence |

성공 응답은 LASAL _LMCAxis.StopMove가 오류 flag 없이 접수됐다는 뜻이다. 실제 정지 완료는 ReadStatusResult[Async]의 IsStandstill을 후속 확인해야 한다. 이 로컬 DINT 계약을 PMAS/MMCLib MMC_Stop의 function-block 완료 의미와 동일하게 해석하지 않는다. Begin은 0x2022를 정확히 한 번 보내고 continuation을 반환한다. Resume은 0x2028만 polling하며 기본 3회 연속 IsSuccess && IsStandstill을 확인한다. compound API는 두 단계를 같은 total deadline으로 조합한다. timeout/cancel/status 실패 뒤 accepted continuation을 재개할 때 Stop을 다시 보내지 않는다. 같은 session/AxisReference의 later LMCSingleAxis mutation이 확인되면 LMCAxisStopInterferenceException을 반환하고 pending continuation을 보존한다. zero-wire mutation과 다른 AxisReference는 간섭하지 않으며 외부 PLC/client/SDO/group operation은 process-local 귀속 범위 밖이다. WaitForStableStandstillAsync는 Stop을 보내지 않고 0x2028만 읽는다. 이미 안정 Power Off가 증명된 뒤에는 TryRetirePendingStopAfterStablePowerOff로 정확한 pending Stop을 wire traffic 없이 superseded 처리할 수 있다. ...WithResetTakeoverAsync overload는 정확한 same-session pending Reset의 소유권을 새 Stop에 원자적으로 넘기는 고급 recovery API다. 임의의 stale/foreign Reset continuation에는 사용할 수 없으며 Stop ACK가 불명확하면 Reset이나 Stop을 blind retry하지 않는다.

## 3.6 ReadStatus

Axis 상태를 읽는다.

public uint ReadStatus()
public uint ReadStatus(out LMC_Response response)

public LMCReadStatusResult ReadStatusResult()
public Task<LMCReadStatusResult> ReadStatusResultAsync(
    CancellationToken cancellationToken)

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| uint | Raw axis state |
| LMCReadStatusResult | Axis 상태와 error 정보 |
| Task<LMCReadStatusResult> | 비동기 axis 상태와 error 정보 |

## 3.7 GetActualPosition

Axis actual position을 읽는다.

public int GetActualPosition()
public int GetActualPosition(out LMC_Response response)

public LMCReadActualPositionResult GetActualPositionResult()
public Task<LMCReadActualPositionResult> GetActualPositionResultAsync(
    CancellationToken cancellationToken)

| Return | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- |
| int | PLC application UNIT DINT | Raw actual position |
| LMCReadActualPositionResult | PLC application UNIT DINT | Actual position과 error 정보 |
| Task<LMCReadActualPositionResult> | PLC application UNIT DINT | 비동기 actual position 결과 |

## 3.8 MoveAbsoluteEx

Axis를 absolute position으로 이동시킨다.

public LMC_Response MoveAbsoluteEx(
    int position,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMC_DIRECTION direction = LMC_DIRECTION.Shortest)

public Task<LMC_Response> MoveAbsoluteExAsync(
    int position,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMC_DIRECTION direction,
    CancellationToken cancellationToken)

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| position | int | PLC application UNIT DINT | Absolute target position |
| velocity | int | PLC application UNIT/s DINT | Velocity |
| acceleration | int | PLC application UNIT/s² DINT | Acceleration |
| deceleration | int | PLC application UNIT/s² DINT | Deceleration |
| jerk | int | PLC application UNIT/s³/1000 DINT | Jerk |
| direction | LMC_DIRECTION | Shortest | 이동 방향 |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | MoveAbsolute command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 MoveAbsolute command 결과 |

## 3.9 MoveRelativeEx

현재 위치에서 지정한 distance만큼 이동시킨다.

public LMC_Response MoveRelativeEx(
    int distance,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMC_DIRECTION direction = LMC_DIRECTION.Shortest)

public Task<LMC_Response> MoveRelativeExAsync(
    int distance,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMC_DIRECTION direction,
    CancellationToken cancellationToken)

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| distance | int | PLC application UNIT DINT | Signed relative distance |
| velocity | int | PLC application UNIT/s DINT | Velocity |
| acceleration | int | PLC application UNIT/s² DINT | Acceleration |
| deceleration | int | PLC application UNIT/s² DINT | Deceleration |
| jerk | int | PLC application UNIT/s³/1000 DINT | Jerk |
| direction | LMC_DIRECTION | Shortest | Distance 부호에 따른 이동 |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | MoveRelative command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 MoveRelative command 결과 |

## 3.10 MoveVelocityEx

지정한 방향과 속도로 axis를 구동한다.

public LMC_Response MoveVelocityEx(
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMC_DIRECTION direction)

public Task<LMC_Response> MoveVelocityExAsync(
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMC_DIRECTION direction,
    CancellationToken cancellationToken)

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| velocity | int | PLC application UNIT/s DINT | Velocity magnitude |
| acceleration | int | PLC application UNIT/s² DINT | Acceleration |
| deceleration | int | 0 | 0을 전달하고 정지는 Stop 사용 |
| jerk | int | PLC application UNIT/s³/1000 DINT | Jerk |
| direction | LMC_DIRECTION | Positive, Negative | 이동 방향 |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | MoveVelocity command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 MoveVelocity command 결과 |

## 3.11 Drive operation mode와 composite status

physical axis/slave 1..4의 CiA 402 operation mode와 status를 D5 SDO Read로 조회한다.

public LMCDriveOperationModeResult GetDriveOperationMode()
public LMCDriveOperationModeResult GetDriveOperationMode(uint timeoutCycles)
public Task<LMCDriveOperationModeResult> GetDriveOperationModeAsync(
    CancellationToken cancellationToken)
public Task<LMCDriveOperationModeResult> GetDriveOperationModeAsync(
    uint timeoutCycles,
    CancellationToken cancellationToken)

public LMCDriveErrorCodeResult GetDriveErrorCode()
public LMCDriveErrorCodeResult GetDriveErrorCode(uint timeoutCycles)
public Task<LMCDriveErrorCodeResult> GetDriveErrorCodeAsync(
    CancellationToken cancellationToken)
public Task<LMCDriveErrorCodeResult> GetDriveErrorCodeAsync(
    uint timeoutCycles,
    CancellationToken cancellationToken)

public LMCDriveStatus ReadDriveStatus()
public LMCDriveStatus ReadDriveStatus(uint timeoutCycles)
public Task<LMCDriveStatus> ReadDriveStatusAsync(
    CancellationToken cancellationToken)
public Task<LMCDriveStatus> ReadDriveStatusAsync(
    uint timeoutCycles,
    CancellationToken cancellationToken)

GetDriveOperationMode는 0x6061:0 Int8/1을 읽어 typed Mode와 signed RawValue를 반환한다. unknown/manufacturer-specific 값은 IsKnownMode=false여도 RawValue에 보존된다. GetDriveErrorCode는 0x603F:0 UInt16/2를 읽고 raw drive error code와 D5 ticket evidence를 반환한다. 값 0은 해당 read 시점의 drive error register가 0이라는 뜻이며 이전 fault 이력이나 DS402 Warning 부재를 증명하지 않는다.

ReadDriveStatus는 LASAL ReadStatus, DS402 0x6041:0 BitField16/2, 0x6061:0 Int8/1을 순차 실행한다. 같은 EtherCAT cycle의 atomic snapshot이 아니므로 IsAtomicSnapshot은 항상 false다. AxisStatus, Ds402StatusWord, OperationModeResult와 software/hardware/DS402 limit indication을 source별로 확인한다.

timeoutCycles는 각 PLC SDO operation timeout이며 기본값은 1000 cycles다. library의 terminal status poll 간격은 capability의 BaseCycleTimeUs에서 계산하며 최대 poll 수는 timeoutCycles+32다. BaseCycleTimeUs=0이면 요청 전에 실패한다. terminal 실패는 LMCSdoReadOperationException, PC poll 한계는 LMCSdoReadPollingTimeoutException으로 ticket/status를 보존한다. 제출 뒤 async cancellation은 ticket을 포함한 LMCSdoReadWaitCanceledException을 발생시키고 PC wait만 중단하며, 이미 제출한 PLC ticket을 자동 cancel하지 않는다. 이미 진행 중인 status RPC는 응답을 끝까지 수신한 뒤 취소를 보고하므로 connection은 유지되고 보존된 ticket을 다시 조회할 수 있다.

### 3.11.1 SetOperationMode

2.6-development의 SetOperationMode는 current dev에서 구현 완료된 single-axis operation-mode 변경 lifecycle이다. 지원 mode는 PLC가 SetOperationModeSupportedMask=0x018A로 광고하는 PP(1), PV(3), IP(7), CSP(8)이며 Homing(6)은 HomeDS402/HomeDS402Ex가 소유한다.

public LMCPreparedAxisSetOperationMode PrepareSetOperationMode(
    LMCDriveOperationMode requestedMode,
    uint timeoutMilliseconds,
    LMCAdminCapabilities verifiedCapabilities,
    LMCDiagnosticCapabilities verifiedDiagnosticCapabilities,
    LMCAxisSetOperationModeExecuteToken executeToken)

public LMCAxisSetOperationModeStartAcknowledgement SetOperationMode(
    LMCPreparedAxisSetOperationMode preparedCommand)
public Task<LMCAxisSetOperationModeStartAcknowledgement> SetOperationModeAsync(
    LMCPreparedAxisSetOperationMode preparedCommand,
    CancellationToken cancellationToken)

public LMCAxisSetOperationModeOutcomeResult ReadSetOperationModeOutcome(
    LMCAxisSetOperationModeRecoveryKey recoveryKey,
    LMCAdminCapabilities verifiedCapabilities,
    LMCDiagnosticCapabilities verifiedDiagnosticCapabilities)

public LMCAxisSetOperationModeOutcomeRetirementResult RetireSetOperationModeOutcome(
    LMCAxisSetOperationModeRecoveryKey recoveryKey,
    uint recordGeneration,
    LMCAdminCapabilities verifiedCapabilities,
    LMCDiagnosticCapabilities verifiedDiagnosticCapabilities)

비동기 Outcome/Retire overload와 terminal-outcome 기반 Retire overload도 제공한다. wire command는 Start 0x7D23, exact outcome query 0x7D24, exact-generation retirement 0x7D25다. PrepareSetOperationMode는 wire를 보내지 않으며 current capability/identity와 execute token을 검증한다. prepared Start는 one-shot이다.

| 항목 | current 계약 |
| --- | --- |
| 지원 mode | PP(1), PV(3), IP(7), CSP(8) |
| same-target | 이미 0x6061이 requested mode면 SucceededNoWrite 가능 |
| cross-mode preflight | Standstill=True, DS402 Fault=False, OperationEnabled=False |
| mode write | exact requested mode를 0x6060:0에 최대 1회 dispatch |
| verify | 0x6061:0 exact readback; 반영 지연은 original deadline 안에서 read-only 재확인 |
| recovery | original 0x7D23/0x6060 replay 금지; exact-key query만 사용 |
| terminal | owner release와 executor reusable evidence를 포함한 terminal outcome |
| retire | terminal record의 exact generation과 identity가 일치할 때만 0x7D25 |

Start ACK는 completion evidence가 아니다. TCP 계층은 ACK와 well-shaped domain failure에서 CSP 상수값을 기대하지 않고 exact requested mode를 echo/검증한다. 따라서 PP/PV/IP/CSP가 동일한 wire 계약을 사용한다.

### 3.11.2 실행 완료와 durable recovery

WPF current path는 Start 전에 physical axis와 fresh drive status를 읽고, preflight가 내부 D5 capability observation sequence를 변경한 뒤 FINAL Diagnostics capability refresh를 수행한다. 그 current observation으로 Prepare한 뒤 durable journal을 먼저 arm하고 Start를 정확히 한 번만 보낸다. freshness, Build/BootId/MapRevision, Standstill/Fault/OperationEnabled fence는 생략하지 않는다.

Start가 Running이면 WPF는 exact recovery key로 0x7D24를 반복 조회한다. 이 조회는 read-only이며 original Start를 replay하지 않는다.

- Succeeded: terminal evidence 저장 -> exact-generation 0x7D25 retire -> PASS.

- Failed / Aborted: terminal evidence 저장과 retire를 완료한 뒤 실패로 반환한다. 실패를 PASS로 바꾸지 않는다.

- Running 지속, outcome query reject 또는 indeterminate: durable record와 mutation interlock을 유지한다. CloseConnection은 허용되지만 motion stop, 결과 확정 또는 record 해제를 뜻하지 않는다.

PLC는 정상 0x6061 readback이 requested mode와 다르더라도 original operation deadline을 늘리지 않은 채 최소 50 ms 간격으로 read-only verify를 재시도한다. write callback/owner 상태가 불확정이면 fail-closed quarantine을 유지한다. terminal owner publish/release도 original deadline 안에서만 bounded retry하며 이 과정에서 새 SDO Write를 만들지 않는다.

raw Generic SDO Write로 0x6060을 직접 우회하는 경로는 permanent deny 상태다. SetOperationMode의 과거 capability-freshness, readback settling, owner publish 및 CSP-fixed ACK 원인 분석은 design/SET_OPERATION_MODE_READBACK_SETTLING_FIX_20260831.md에 historical evidence로 보존한다. SetOperationMode 기능 구현 완료와 전체 0.9.1-preview production release 승인은 별개다.

## 3.12 Move 완료와 restart recovery 경계

MoveAbsoluteEx, MoveRelativeEx, MoveVelocityEx의 sync/async 메서드는 command ACK만 반환한다. 현재 SDK에는 public Move...AndWait, BeginMove..., ResumeMove... continuation API가 없다. MoveVelocityEx는 명시적 Stop 전까지 목표 완료점 자체가 없다.

위치 이동 완료가 필요하면 application이 ReadStatusResult[Async]와 GetActualPositionResult[Async]를 반복 조회해 Standstill, axis error와 목표 위치 tolerance를 함께 확인해야 한다. 예제 WPF의 stable-sample 감시와 journal은 application-local 정책이지 SDK의 durable Move completion token이 아니다.

timeout, disconnect 또는 process restart로 Move 결과가 불명확하면 같은 Move를 자동 재전송하지 않는다. 새 connection/object lookup 뒤 현재 status/position을 읽고, 필요한 경우 승인된 StopAndWaitForStableStandstillAsync 또는 Power Off를 정확히 한 번 수행한 후 다음 동작을 결정한다.

# 4. Group API

## 4.1 LMCGroupAxis 생성

LASAL group object name으로 group reference를 가져온다.

public LMCGroupAxis(
    LMCConnection connection,
    string groupName)

public static Task<LMCGroupAxis> CreateAsync(
    LMCConnection connection,
    string groupName,
    CancellationToken cancellationToken)

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| connection | LMCConnection | - | 초기화된 RPC connection |
| groupName | string | ASCII string | PLC에 등록된 group object name |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMCGroupAxis | 조회된 group 객체 |
| Task<LMCGroupAxis> | 비동기로 조회된 group 객체 |

LMCGroup은 LMCGroupAxis의 호환 이름이다.

Group Power/Enable/Reset/Stop/Move의 성공 ACK는 method 호출 접수 결과다. 완료 상태는 GroupReadStatusResult와 필요 시 GroupReadActualPosition으로 확인한다. 현재 SetKin/Lock/Move는 Cartesian4 프로파일의 X/Y/Z/U 축 1~4에만 적용된다. 축 3~4가 Simulation이어도 Set Identity와 Profile Lock 대상에서 제외하지 않는다. Group Power On/Off는 이 프로파일 범위와 다르게 software robot 전체 Axis1~9에 전달한다. 따라서 이 API는 9축 동시 group interpolation API가 아니다.

## 4.2 GetGroupMembersInfo

Group에 연결된 axis member 정보를 읽는다.

public LMC_Response GetGroupMembersInfo()

public LMCGroupMembersInfoResult GetGroupMembersInfoResult()
public Task<LMCGroupMembersInfoResult> GetGroupMembersInfoResultAsync(
    CancellationToken cancellationToken)

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | Member 조회 command 결과 |
| LMCGroupMembersInfoResult | Axis count, reference, device ID와 axis name |
| Task<LMCGroupMembersInfoResult> | 비동기 member 정보 결과 |

## 4.3 GroupPowerOn

Group member axis의 Power On을 요청한다.

현재 PLC 구현은 physical/simulation 구분 없이 software robot member Axis1~9에 각각 native axis Power On을 전달한다. 첫 오류를 응답으로 보존하지만 뒤쪽 선택 축의 명령 전송은 계속한다.

public LMC_Response GroupPowerOn()
public Task<LMC_Response> GroupPowerOnAsync(
    CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupPowerStateWaitContinuation>
    BeginGroupPowerOnWaitForStableStateAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupPowerStateWaitResult>
    ResumeGroupPowerStateWaitForStableStateAsync(
        LMCGroupPowerStateWaitContinuation continuation,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupPowerStateWaitResult>
    GroupPowerOnAndWaitForStableStateAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupPowerStateWaitResult> WaitForPowerStateAsync(
    bool expectedPowerOn,
    CancellationToken cancellationToken)

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | Group Power On command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 Group Power On command 결과 |
| Task<LMCGroupPowerStateWaitContinuation> | 한 번 accept된 Group Power On의 status-only 재개 정보 |
| Task<LMCGroupPowerStateWaitResult> | 안정된 PowerOn=true 확인 evidence |

Begin/compound API는 0x204A를 한 번 보내고 Resume은 0x2045만 polling한다. 기본 완료 조건은 read 성공과 PowerOn=true 3회 연속이다. WaitForPowerStateAsync는 Power command를 보내지 않는 read-only helper다. PendingGroupPowerStateWaitContinuation은 같은 connection/session/group의 latest unresolved Power command를 제공한다.

## 4.4 GroupPowerOff

Group member axis의 Power Off를 요청한다.

현재 PLC 구현은 physical/simulation 구분 없이 software robot member Axis1~9에 각각 native axis Power Off를 전달한다. Profile Lock의 Cartesian4 범위와 무관하게 전체 9축을 끈다.

public LMC_Response GroupPowerOff()
public Task<LMC_Response> GroupPowerOffAsync(
    CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupPowerStateWaitContinuation>
    BeginGroupPowerOffWaitForStableStateAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupPowerStateWaitResult>
    GroupPowerOffAndWaitForStableStateAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | Group Power Off command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 Group Power Off command 결과 |
| Task<LMCGroupPowerStateWaitContinuation> | 한 번 accept된 Group Power Off의 status-only 재개 정보 |
| Task<LMCGroupPowerStateWaitResult> | 안정된 PowerOn=false 확인 evidence |

Begin/compound API는 0x204B를 한 번 보내고, 공통 ResumeGroupPowerStateWaitForStableStateAsync는 0x2045만 polling한다. 완료 조건은 read 성공과 PowerOn=false 3회 연속이다. Group Power wait는 member별 drive-ready나 DS402 fault 부재를 증명하지 않으므로 필요한 경우 개별 axis drive status를 추가 확인한다.

## 4.5 GroupEnable

Group motion profile을 lock한다.

public LMC_Response GroupEnable()
public Task<LMC_Response> GroupEnableAsync(
    CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupEnableWaitResult>
    GroupEnableAndWaitForLockedStandbyAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupEnableWaitContinuation>
    BeginGroupEnableWaitForLockedStandbyAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupEnableWaitResult>
    ResumeGroupEnableWaitForLockedStandbyAsync(
        LMCGroupEnableWaitContinuation continuation,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupLockedStandbyWaitResult>
    WaitForLockedStandbyAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public LMCGroupEnableWaitContinuation PendingGroupEnableWaitContinuation { get; }

public bool TryReleasePendingGroupEnableForRetry(
    LMCGroupEnableWaitContinuation continuation)
public bool InvalidatePendingGroupEnableWaitStatusProof()

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | Profile lock command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 profile lock 결과 |
| Task<LMCGroupEnableWaitContinuation> | 한 번 accept된 Group Enable의 status-only 재개 정보 |
| Task<LMCGroupEnableWaitResult> | accepted ACK와 안정된 PowerOn + Locked Standby evidence |
| Task<LMCGroupLockedStandbyWaitResult> | command 없이 안정된 PowerOn + Locked Standby를 읽은 결과 |

stable wait는 mutation/status gate, fresh 0x2047, 모든 0x2045와 poll delay에 하나의 total deadline을 적용한다. write commit 전 취소/deadline은 NotAttempted, zero wire이며 connection을 재사용하고 mutation proof는 변경하지 않는다. actual write commit의 onWriteCommitted에서만 mutation generation을 갱신하고 pending proof를 0으로 reset한다. caller cancel이 write 뒤 발생하면 ACK/status를 drain하고 accepted evidence를 게시한 뒤 typed cancellation을 반환한다. ACK 무응답 deadline은 OutcomeUncertain, continuation 없음, connection Faulted이고, ACK 수락 뒤 status 무응답은 Accepted, exact pending continuation, connection Faulted다. 두 경우 모두 TransportInvalidatedAtDeadline=true다. rejected ACK는 Rejected이고 continuation이 없다. 사용 가능한 동일 session의 accepted continuation은 Resume으로 0x2045만 poll하며 0x2047을 replay하지 않는다. options overload로 deadline, poll interval과 stable sample 수를 지정할 수 있다. 이 완료 판정은 PC fake-RPC 계약이며 실제 PLC profile lock 증거가 아니다. TryReleasePendingGroupEnableForRetry는 같은 group/session에서 Disabled/Unlocked 또는 PowerOff를 3회 안정 확인한 exact continuation만 wire 없이 해제한다. InvalidatePendingGroupEnableWaitStatusProof 는 Stop/Power Off reservation 경계에서 누적 proof만 지우며 pending command를 완료시키지 않는다.

## 4.6 GroupDisable

Group motion profile을 unlock한다.

public LMC_Response GroupDisable()
public Task<LMC_Response> GroupDisableAsync(
    CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupDisableWaitContinuation>
    BeginGroupDisableWaitForStableDisabledAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupDisableWaitResult>
    ResumeGroupDisableWaitForStableDisabledAsync(
        LMCGroupDisableWaitContinuation continuation,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupDisableWaitResult>
    GroupDisableAndWaitForStableDisabledAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupStableDisabledWaitResult>
    WaitForStableDisabledAsync(
        CancellationToken cancellationToken)

public LMCGroupDisableWaitContinuation PendingGroupDisableWaitContinuation { get; }

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | Profile unlock command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 profile unlock 결과 |
| Task<LMCGroupDisableWaitContinuation> | 한 번 accept된 Group Disable의 status-only 재개 정보 |
| Task<LMCGroupDisableWaitResult> | 안정된 powered-on Disabled 확인 evidence |
| Task<LMCGroupStableDisabledWaitResult> | command 없이 stable Disabled를 읽은 결과 |

Begin/compound API는 0x2048을 한 번 보내고 Resume은 0x2045만 polling한다. 기본 완료 조건은 read 성공, PowerOn=true, Disabled=true, Standby=false 3회 연속이다. 따라서 Power Off 상태를 Group Disable 완료로 오인하지 않는다. newer stable Group Power Off가 완료된 경우 TryRetirePendingGroupDisableAfterStablePowerOff는 정확한 pending Disable을 wire 없이 superseded 처리하지만, powered-on Disabled 완료를 주장하지 않는다.

## 4.7 GroupReset

Group error reset을 요청한다.

public LMC_Response GroupReset()
public Task<LMC_Response> GroupResetAsync(
    CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupResetWaitContinuation>
    BeginGroupResetWaitForStableErrorClearanceAsync(
        LMCGroupResetWaitOptions options,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupResetWaitContinuation>
    BeginGroupResetWaitForStableErrorClearanceAsync(
        LMCGroupResetWaitOptions options,
        Action<LMCGroupResetPreparedEvidence> preparedEvidenceObserver,
        Action<LMCGroupResetWaitContinuation> acceptedContinuationObserver,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupResetWaitContinuation>
    AttachGroupResetDurableRecoveryAsync(
        LMCGroupResetDurableRecoveryRecord record,
        LMCGroupResetWaitOptions options,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupResetWaitResult>
    ResumeGroupResetWaitForStableErrorClearanceAsync(
        LMCGroupResetWaitContinuation continuation,
        LMCGroupResetWaitOptions options,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupResetWaitResult>
    GroupResetAndWaitForStableErrorClearanceAsync(
        LMCGroupResetWaitOptions options,
        CancellationToken cancellationToken)

public bool SupersedePendingGroupResetAfterCapturedMemberSafetyMutation(
    LMCGroupResetWaitContinuation continuation,
    LMCSingleAxis memberAxis)

public LMCGroupResetWaitContinuation PendingGroupResetWaitContinuation { get; }

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | Group Reset command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 Group Reset command 결과 |
| Task<LMCGroupResetWaitContinuation> | fresh Reset의 same-session 또는 exact durable reconnect/restart status-only 재개 정보 |
| Task<LMCGroupResetWaitResult> | pinned group/member error-clear가 안정된 결과와 evidence |

raw GroupReset[Async]는 ACK-only 호환 API다. stable Begin은 성공한 0x20D2 observed member snapshot을 고정한 뒤 0x2049를 정확히 한 번 보내고, Resume은 Reset을 재전송하지 않고 각 round에 0x2045 한 번과 pinned member별 0x2028을 보낸다. group/member error가 모두 0인 full-clear round를 기본 3회 연속 확인해야 완료다. generic snapshot validation은 1..16개 nonzero/unique axis reference를 허용하며 expected topology 또는 현재 PLC build 증명이 아니다.

timeout/cancel/status failure 뒤에는 같은 live session의 continuation으로 status-only Resume한다. accepted 또는 outcome-uncertain Stop/PowerOff/safe Disable이나 pinned-member mutation은 원 Reset 귀속을 terminal supersede하며, valid safety NACK와 pre-wire failure는 continuation을 보존한다. WPF 같은 coordinator가 captured-member Axis Stop/PowerOff 결과를 처리할 때는 SupersedePendingGroupResetAfterCapturedMemberSafetyMutation으로 exact continuation/member와 실제 generation mismatch를 확인해 SDK pending을 즉시 정리할 수 있다. valid NACK처럼 generation이 rollback된 경우 false를 반환하고 pending을 보존한다.

preparedEvidenceObserver는 valid 0x20D2 snapshot 뒤 실제 0x2049 write가 시작되기 직전에 operation ID, old owner session, exact ordered member identity와 stable count를 전달한다. caller는 이 동기 경계에서 command-before durable record를 먼저 저장해야 한다. observer가 실패하거나 reentrant mutation을 시도하면 0x2049는 전송되지 않는다.

process restart/reconnect에서는 old continuation을 재사용하지 않는다. endpoint, DiagnosticsBuild/BootId/MapRevision와 group identity를 먼저 확인한 뒤 AttachGroupResetDurableRecoveryAsync가 fresh 0x20D2를 한 번 읽어 stored member count/order/name/ reference/device를 exact-match한다. 일치할 때만 새 session의 recovery continuation을 만들며 attach와 Resume 모두 0x2049를 보내지 않는다. stored prior outcome이 OutcomeUncertain이면 성공 결과도 현재 group/member error가 안정적으로 clear됐다는 사실만 뜻하며 이전 Reset ACK나 성공을 추론하지 않는다. WPF는 이 record를 checksum, single-writer lock과 exact CAS로 보존하고 stable proof 또는 accepted/outcome-uncertain safety supersede 뒤에만 resolve한다.

이 결과는 LASAL application error-clear 관찰이지 DS402 Fault, drive error register, power, profile lock, Home/reference 또는 motion-ready 증거가 아니다.

## 4.8 GroupStop

현재 group motion의 정지를 요청한다.

public LMC_Response GroupStop(
    int deceleration,
    int jerk)

public Task<LMC_Response> GroupStopAsync(
    int deceleration,
    int jerk,
    CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupStopWaitContinuation>
    BeginGroupStopWaitForStableStandbyAsync(
        int deceleration,
        int jerk,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupStopWaitResult>
    ResumeGroupStopWaitForStableStandbyAsync(
        LMCGroupStopWaitContinuation continuation,
        CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMCGroupStopWaitResult>
    GroupStopAndWaitForStableStandbyAsync(
        int deceleration,
        int jerk,
        CancellationToken cancellationToken)

public LMCGroupStopWaitContinuation PendingGroupStopWaitContinuation { get; }

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| deceleration | int | Group application UNIT/s² DINT | 정지 감속도 |
| jerk | int | Group application UNIT/s³/1000 DINT | 정지 jerk |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | Group Stop command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 Group Stop command 결과 |
| Task<LMCGroupStopWaitContinuation> | 한 번 accept된 Group Stop의 status-only 재개 정보 |
| Task<LMCGroupStopWaitResult> | 안정 Standby 확인 evidence |

deceleration/jerk 조합은 PLC 계약에 맞게 RPC 전에 검사한다. success ACK는 입력 검증, robot client 연결과 StopMove(Mode:=3) dispatch를 뜻하며 정지 완료가 아니다. StopMove() 반환 StopCmdNo는 오류 코드가 아니라 정지가 끝날 buffer command index다. 실제 완료와 profile error는 GroupReadStatusResult로 확인한다.

Begin은 0x2085를 정확히 한 번 보내고 success ACK를 connection/session/group/latest-pending에 묶인 continuation으로 반환하며 status를 읽지 않는다. Resume은 그 exact continuation으로 0x2045만 poll하여 IsStandby를 기본 3회 연속 확인한다. timeout/cancel/status failure 또는 send-priority preemption 뒤에도 accepted continuation과 evidence를 보존하며 owner session이 사용 가능하면 원 Stop 없이 Resume할 수 있다. TransportInvalidatedAtDeadline=true이면 그 session의 continuation은 재사용할 수 없고 reconnect 뒤에도 Stop을 자동 replay하지 않는다. PendingGroupStopWaitContinuation은 현재 handle과 같은 connection/session/group의 latest pending Stop만 노출한다. stale, superseded, completed continuation과 concurrent second Resume은 zero-wire로 거부된다. options overload로 deadline, poll interval과 stable sample 수를 지정할 수 있으며 compound API는 Begin과 Resume에 같은 elapsed total deadline을 적용한다.

## 4.9 GroupReadStatus

Group power와 profile 상태를 읽는다.

public uint GroupReadStatus()
public uint GroupReadStatus(out LMC_Response response)

public LMCGroupReadStatusResult GroupReadStatusResult()
public Task<LMCGroupReadStatusResult> GroupReadStatusResultAsync(
    CancellationToken cancellationToken)

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| uint | Raw group state |
| LMCGroupReadStatusResult | Group power, profile 상태와 error 정보 |
| Task<LMCGroupReadStatusResult> | 비동기 group 상태 결과 |

## 4.10 GroupReadActualPosition

Group actual position을 읽는다.

public LMCGroupReadActualPositionResult GroupReadActualPosition(
    LMC_COORD_SYSTEM coordinateSystem)

public Task<LMCGroupReadActualPositionResult> GroupReadActualPositionAsync(
    LMC_COORD_SYSTEM coordinateSystem,
    CancellationToken cancellationToken)

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| coordinateSystem | LMC_COORD_SYSTEM | Enum | None 또는 Acs member-slot alias |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- |
| LMCGroupReadActualPositionResult | Group application UNIT DINT | slot 1..9 member position, slot 10..16 zero와 error 정보 |
| Task<LMCGroupReadActualPositionResult> | Group application UNIT DINT | 비동기 group position 결과 |

현재 adapter는 no-CalcModel static identity에서 None/Acs를 같은 GetRobotPosition(CoordSystem:=0) member-slot read alias로 처리한다. Mcs/Pcs는 지원하지 않아 C#에서 NotSupportedException이 발생하며, 구 SDK 요청은 PLC가 ErrorId=-7로 거부한다. slot 1..9는 software group member 순서이고 slot 10..16은 0이다. Acs alias의 실물 동등성은 PLC 시험이 남아 있다.

## 4.11 SetKinTransformCartesian4Axis

4개 axis를 Cartesian X/Y/Z/U로 설정한다. 이 명령은 고정 Axis1~4 identity mapping을 등록하며 Profile Lock이나 Group Power를 실행하지 않는다. Axis3~4가 Simulation이어도 연결된 software axis이면 유효한 profile member다.

WPF의 Set Identity 버튼은 Home 상태를 명령 전 인터록으로 사용하지 않는다. 별도 Home Check는 읽기 전용 진단이며, Set Identity는 선택한 4개 axis를 로드한 뒤 0x20E7을 전송하고 실제 응답을 표시한다.

public LMC_Response SetKinTransformCartesian4Axis(
    LMCSingleAxis axisX,
    LMCSingleAxis axisY,
    LMCSingleAxis axisZ,
    LMCSingleAxis axisU)

public Task<LMC_Response> SetKinTransformCartesian4AxisAsync(
    LMCSingleAxis axisX,
    LMCSingleAxis axisY,
    LMCSingleAxis axisZ,
    LMCSingleAxis axisU,
    CancellationToken cancellationToken)

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| axisX | LMCSingleAxis | - | Cartesian X axis |
| axisY | LMCSingleAxis | - | Cartesian Y axis |
| axisZ | LMCSingleAxis | - | Cartesian Z axis |
| axisU | LMCSingleAxis | - | Cartesian U axis |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | Kinematic transform command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 transform command 결과 |

이 helper는 exact X/Y/Z/U identity payload만 만든다. generic/dynamic kinematic transform 계산이나 profile lock을 수행하지 않는다.

## 4.12 MoveLinearAbsoluteEx

Group을 Cartesian absolute position으로 linear 이동시킨다.

public LMC_Response MoveLinearAbsoluteEx(
    int[] position,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk)

public LMC_Response MoveLinearAbsoluteEx(
    int[] position,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMCGroupMotionOptions options)

public Task<LMC_Response> MoveLinearAbsoluteExAsync(
    int[] position,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    CancellationToken cancellationToken)

public Task<LMC_Response> MoveLinearAbsoluteExAsync(
    int[] position,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMCGroupMotionOptions options,
    CancellationToken cancellationToken)

| Parameter | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| position | int[] | Group application UNIT DINT | wire 16개; 현재 PLC는 X/Y/Z/U slot 1..4만 사용하고 5..16은 0이어야 함 |
| velocity | int | Group application UNIT/s DINT | Path velocity |
| acceleration | int | Group application UNIT/s² DINT | Path acceleration |
| deceleration | int | Group application UNIT/s² DINT | Path deceleration |
| jerk | int | Group application UNIT/s³/1000 DINT | Path jerk |
| options | LMCGroupMotionOptions | - | Coordinate, transition, buffer와 execute 설정 |
| cancellationToken | CancellationToken | - | 비동기 호출 취소 token |

| Return | 설명 |
| --- | --- |
| LMC_Response | MoveLinearAbsolute command 결과 |
| Task<LMC_Response> | 비동기 MoveLinearAbsolute command 결과 |

현재 C#과 PLC가 함께 허용하는 범위는 position slot 1..4 X/Y/Z/U, 나머지 0, 양수 velocity/acceleration/deceleration, 0 이상 jerk, coordinate None, transition ExactStop/ContinuousDirect, buffer Aborting/Buffered, Execute=true다. 정의됐지만 지원하지 않는 option은 RPC 전에 NotSupportedException으로 거부한다.

## 4.13 MoveLinearRelativeEx

Group profile의 마지막 buffered target을 기준으로 Cartesian relative distance를 원자적으로 적재한다. PC에서 현재 위치를 읽어 absolute target으로 변환하지 않는다.

public LMCAdminResponse MoveLinearRelativeEx(
    int[] distance,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk)

public LMCAdminResponse MoveLinearRelativeEx(
    int[] distance,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMCGroupMotionOptions options)

public Task<LMCAdminResponse> MoveLinearRelativeExAsync(
    int[] distance,
    int velocity,
    int acceleration,
    int deceleration,
    int jerk,
    LMCGroupMotionOptions options,
    CancellationToken cancellationToken)

distance와 dynamics/options의 UNIT 및 허용 범위는 absolute move와 같다. 현재 PLC는 X/Y/Z/U slot 1..4만 사용하고 slot 5..16=0, coordinate None, transition ExactStop/ContinuousDirect, buffer Aborting/Buffered, Execute=true만 허용한다.

반환형은 LMCAdminResponse다. valid command rejection은 LMCAdminCommandException.Response에 Admin detail과 native error를 보존한다. success는 MoveRelativeCoord가 profile queue에 명령을 수락했다는 뜻이며 완료가 아니다. 이후 GroupReadStatusResult[Async]에서 InPosition/profile error를 확인한다.

일반 overload는 같은 session의 0x7D00 capability를 먼저 확인한다. Stop/PowerOff 우선순위 gate가 있는 UI는 gate 밖에서 GetCapabilitiesAsync를 수행한 뒤 아래 prepared overload를 gate 안에서 사용한다. 전달한 capability는 같은 LMCConnection과 session, feature/group reference가 아니면 wire 송신 전에 거부된다.

LMCAdminCapabilities capabilities =
    await connection.Admin.GetCapabilitiesAsync(cancellationToken);

LMCAdminResponse accepted = await group.MoveLinearRelativeExAsync(
    distance,
    velocity,
    acceleration,
    deceleration,
    jerk,
    options,
    capabilities,
    cancellationToken);

prepared capability를 받는 sync overload도 같은 인자 순서로 제공한다.

## 4.14 LMCGroupMotionOptions

MoveLinearAbsolute/Relative의 좌표계와 motion mode를 설정한다.

| Property | Type | UNIT / Default | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| CoordinateSystem | LMC_COORD_SYSTEM | None | Coordinate system |
| TransitionMode | LMC_GROUP_TRANSITION_MODE | ExactStop | Transition mode |
| BufferMode | LMC_BUFFER_MODE | Aborting | Buffer mode |
| Execute | bool | true | Command execute |

현재 PLC adapter가 승인하는 조합은 CoordinateSystem=None, TransitionMode=ExactStop/ContinuousDirect, BufferMode=Aborting/Buffered, Execute=true뿐이다. public enum에 다른 값이 있어도 현재 PLC 지원을 뜻하지 않는다.

# 5. Return Type

## 5.1 LMCReadStatusResult

ReadStatusResult의 반환값이다.

| Property | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Response | LMC_Response | - | 원본 command response |
| IsSuccess | bool | - | 전체 결과 성공 여부 |
| IsReadSuccessful | bool | - | RPC/function read 성공; native axis error 존재 여부와 분리 |
| State | uint | Bit field | Raw axis state |
| FunctionStatus | ushort | Bit field | MotionLib function status |
| HasCommandError | bool | - | FunctionStatus command-error bit 여부 |
| IsPowerOn | bool | - | Axis Power On 상태 |
| IsReferenced | bool | - | Home / Reference 완료 상태 |
| IsStandstill | bool | - | Standstill 상태 |
| AxisErrorId | ushort | Error ID | Axis error |
| HasAxisError | bool | - | AxisErrorId != 0 |
| AxisErrorFlags | ushort | Bit field | raw LASAL _LMCAXIS_ERROR; DS402 statusword bit가 아님 |
| StatusWord | ushort | Reserved | 현재 LASAL adapter는 0을 반환하며 DS402 statusword로 사용하지 않음 |
| ErrorId | short | Error ID | Command error |

## 5.2 LMCReadActualPositionResult

GetActualPositionResult의 반환값이다.

| Property | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Response | LMC_Response | - | 원본 command response |
| IsSuccess | bool | - | 전체 결과 성공 여부 |
| PositionRaw | int | PLC application UNIT DINT | Actual position |
| FunctionStatus | ushort | Bit field | MotionLib function status |
| HasCommandError | bool | - | FunctionStatus command-error bit 여부 |
| ErrorId | short | Error ID | Command error |

## 5.3 LMCGroupReadStatusResult

GroupReadStatusResult의 반환값이다.

| Property | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Response | LMC_Response | - | 원본 command response |
| IsSuccess | bool | - | 전체 결과 성공 여부 |
| IsReadSuccessful | bool | - | RPC/function read 성공; native group error 존재 여부와 분리 |
| State | uint | Bit field | Raw group state |
| IsPowerOn | bool | - | Group power 상태 |
| IsInPosition | bool | - | project-local 0x00080000; ProfileFinished 및 Cartesian X/Y/Z/U Standstill 기반 Group motion 완료 상태 |
| IsStandby | bool | - | Profile locked 상태 |
| IsEnabled | bool | - | IsStandby 호환 alias; servo power와 다름 |
| IsDisabled | bool | - | Profile unlocked 상태 |
| FunctionStatus | ushort | Bit field | MotionLib function status |
| HasCommandError | bool | - | FunctionStatus command-error bit 여부 |
| GroupErrorId | ushort | Error ID | Group / profile error |
| HasGroupError | bool | - | GroupErrorId != 0 |
| ErrorId | short | Error ID | Command error |

## 5.4 LMCGroupReadActualPositionResult

GroupReadActualPosition의 반환값이다.

| Property | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Response | LMC_Response | - | 원본 command response |
| IsSuccess | bool | - | 전체 결과 성공 여부 |
| CoordinateSystem | LMC_COORD_SYSTEM | Enum | 요청에 사용한 좌표계의 PC-side echo; PLC 응답 필드가 아님 |
| PositionsRaw | int[16] | Group application UNIT DINT | slot 1..9 software member position, slot 10..16 zero |
| FunctionStatus | ushort | Bit field | MotionLib function status |
| HasCommandError | bool | - | FunctionStatus command-error bit 여부 |
| ErrorId | short | Error ID | Command error |

현재 tracked PLC source는 _LMCPROF_POS의 Pos1..Pos9를 response slot 1..9에 복사하고 slot 10..16을 0으로 유지한다. Move/SetKin/Lock은 Cartesian4 profile Axis1~4 범위이며, 축의 physical/simulation 설정과는 별개다.

## 5.5 LMCGroupMembersInfoResult

GetGroupMembersInfoResult의 반환값이다.

| Property | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Response | LMC_Response | - | 원본 command response |
| IsSuccess | bool | - | 전체 결과 성공 여부 |
| AxisCount | byte | Count | Group member 수; 현재 tracked source는 9 |
| Members | LMCGroupMemberInfo[] | - | Member 정보 배열 |
| AxisReferences / DeviceIds / AxisNames | 배열 | - | 방어 복사된 원본 member 배열 |
| FunctionStatus | ushort | Bit field | MotionLib function status |
| HasCommandError | bool | - | FunctionStatus command-error bit 여부 |
| ErrorId | short | Error ID | Command error |

LMCGroupMemberInfo의 반환 필드는 다음과 같다.

| Property | Type | UNIT | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Index | int | Index | 0-based member index |
| AxisReference | ushort | Reference | Axis reference |
| DeviceId | ushort | Device ID | PLC device ID |
| AxisName | string | ASCII string | LASAL axis object name |

## 5.6 LMCAdminResponse

LASAL-local Admin 명령의 공통 16-byte response를 보존한다.

| Property | Type | 설명 |
| --- | --- | --- |
| TransportResponse | LMC_Response | outer transport frame |
| SchemaVersion / ResponseFlags | ushort | Admin schema와 reserved flags |
| CommandStatus | ushort | 0 success, 1 domain rejection |
| ErrorId | short | Admin -31000, positive GroupProfile code 또는 adapter fallback -6 |
| RequestId | uint | request echo |
| DetailCode / DetailCodeValue | enum / uint | typed/raw Admin detail |
| IsSuccess | bool | status/error/detail이 모두 success인지 여부 |

# 6. Admin과 Diagnostics facade

## 6.1 Admin capability와 semantic parameter read

연결된 LMCConnection.Admin에서 LASAL-local read-only API를 사용한다. 각 parameter read는 먼저 0x7D00 capability와 허용 mask를 확인한다.

LMCAdminCapabilities capabilities = connection.Admin.GetCapabilities();

LMCAxisParameterResult axisParameter = connection.Admin.ReadAxisParameter(
    axis,
    LMCAxisParameterKey.MaxVelocity);

LMCGroupParametersResult groupParameters = connection.Admin.ReadGroupParameters(
    group,
    LMCGroupParameterSelection.All);

async 메서드는 GetCapabilitiesAsync, ReadAxisParameterAsync, ReadGroupParametersAsync이며 CancellationToken을 받는다. 축/group 객체 overload 외에 ushort reference overload도 있다. 다른 connection 또는 reconnect 전 stale 객체는 거부한다.

axis read 제한:

- physical AxisReference 1..4

- key: SoftwareMinPosition, SoftwareMaxPosition, EndPositionToleranceWindow, MaxVelocity, MaxAcceleration, ReferencePosition

- 한 호출에 한 key, 반환 value type Int32

EndPositionToleranceWindow는 profile의 in-position 상태가 아니라 축 end-position tolerance parameter다. 결과의 Unit과 Value를 함께 확인한다.

group read 제한:

- GroupReference 0x0100

- selection: PathVelocityLimit, PathAccelerationLimit, JerkTime 또는 조합

- 최대 3개; unit은 각각 application UNIT/s, application UNIT/s2, milliseconds

지원하지 않는 PLC/schema/capability는 LMCAdminNotSupportedException 또는 NotSupportedException, valid admin error response는 LMCAdminCommandException으로 보고하며 Response에 status/error/detail을 보존한다. 이 API는 read-only이고 motion을 생성하지 않는다.

## 6.2 PI alias와 Bulk builder/reader

먼저 GetSignalCatalog로 얻은 같은 boot/map의 catalog를 사용한다.

LMCSignalValue value = connection.Diagnostics.ReadPI(
    catalog,
    "axis1.actual_position");

LMCPIBulkBuilder builder = connection.Diagnostics.CreatePIBulkBuilder(catalog);
builder.AddEntry("axis1.actual_position");
builder.AddEntry("axis2.actual_position");
LMCPIBulkReader reader = builder.Configure();
LMCBulkSnapshot snapshot = reader.Upload();
LMCSignalValueEntry entry = reader.GetEntry("axis1.actual_position");
reader.Release();

builder는 readable catalog entry, 중복, 최대 32개와 exact MapRevision을 검사한다. Configure 성공 뒤 builder는 frozen된다. GetEntry/TryGetEntry는 마지막 성공 Upload의 snapshot을 조회하며 새 PLC read를 수행하지 않는다. 별도 compatibility wire는 없고 D1 PI Read와 D2 Bulk command를 재사용한다. sync 메서드에는 대응하는 ConfigureAsync, UploadAsync, ReadStatusAsync, ReleaseAsync가 있다.

## 6.3 Project-local error catalog

LMCErrorDescription description;
if (LMCErrorCatalog.TryDescribe(
        LMCErrorDomain.AdapterCommand,
        response.ErrorId,
        out description))
{
    Console.WriteLine(description.Symbol);
    Console.WriteLine(description.Resolution);
}

지원 domain은 AdapterCommand, AdminDetail, DiagnosticsDetail, GroupProfile이다. 같은 숫자라도 domain마다 의미가 다르므로 domain을 추측하지 않는다. 반환 객체는 Description, Resolution, CatalogVersion, SourceVersion을 제공한다. unknown domain/value는 false를 반환한다. 이 catalog는 현재 project-local 계약이며 Elmo Maestro Personality 전체 error database가 아니다.

## 6.4 Diagnostics D0 capability와 공통 수명

Diagnostics는 connection.Diagnostics에서 시작한다. reconnect 뒤에는 capability를 다시 읽어야 하며, 이전 session에서 얻은 catalog, bulk configuration, recorder identity, operation ticket와 topology 객체를 재사용하지 않는다.

LMCDiagnosticCapabilities capabilities =
    connection.Diagnostics.GetCapabilities();

Task<LMCDiagnosticCapabilities> pending =
    connection.Diagnostics.GetCapabilitiesAsync(cancellationToken);

주요 반환값은 BootId, MapRevision, Capabilities, BaseCycleTimeUs, Catalog/Bulk/Recorder 최대 크기와 request/response payload 한도다. BootId=0은 초기 제한 상태이므로 Recorder나 SDO 같은 장기 작업을 시작하지 않는다. capability mask를 고정값으로 가정하지 말고 매 connection에서 다시 읽은 실제 반환값과 새 BootId/MapRevision을 사용한다.

| 기능 영역 | 현재 판정 | 증거 경계 |
| --- | --- | --- |
| Admin 0x7D00/10/20/22 | source-active | 전체 실물 값/UNIT/fault matrix는 별도 적격성 확인 필요 |
| Catalog, PI Read, Bulk Read | capability-gated | typed catalog, revision과 partial/recovery를 함께 확인 |
| D5 SDO Read | capability-gated | operation ticket terminal과 typed readback을 확인 |
| Static Topology | source-active | configured inventory이며 runtime health 증거가 아님 |
| EtherCAT Health | source-active | fault/stale/soak 실기 적격성은 별도 확인 |
| Recorder Single/Ring/Trigger | source-active | capture 적격성과 storage 한계를 별도 확인 |
| SDO Write | Generic scalar qualification-active | fresh identity, safe drive state, exact request preview와 durable no-replay가 필수; hardware write/readback matrix는 미완료 |
| PI/DO Write, Recorder Double | 현재 차단 또는 미구현 | capability, route 또는 allowlist OFF |
| Node Health/DI | dormant source | capability OFF이며 정상 UI/API에서 호출 금지 |

ACK 또는 operation ticket은 작업 완료가 아니다. operation status의 terminal state와 result를 확인한다. CancellationToken은 PC 대기를 중단할 뿐 이미 PLC가 accept한 작업을 자동 취소하지 않는다. 결과가 불명인 mutation 또는 Release를 blind retry하지 않는다.

## 6.5 Diagnostics D1 Catalog, Health와 PI Read

LMCSignalCatalogInfo info = diagnostics.GetSignalCatalogInfo();
LMCSignalCatalogChunk chunk = diagnostics.GetSignalCatalogChunk(
    expectedMapRevision, startIndex, maxEntries);
LMCSignalCatalog catalog = diagnostics.GetSignalCatalog();

LMCEtherCATHealth health = diagnostics.ReadEtherCATHealth();
LMCSignalValue value = diagnostics.ReadPI(signalId);
LMCSignalValue typed = diagnostics.ReadPI(
    signalId, expectedMapRevision, expectedType);

각 메서드에는 CancellationToken을 받는 Async overload가 있다. GetSignalCatalog()는 Info와 chunk를 조합하고 count/CRC/map을 검사한다. 현재 catalog alias는 각 axis에 다음 6개다.

- target_position_last_tx

- digital_outputs_last_tx

- control_word_last_tx

- actual_position

- digital_inputs

- status_word

ReadPI(catalog, alias) facade는 catalog/session/map/type provenance를 wire 전 검사한다. 재접속 뒤 이전 catalog나 alias lookup 결과를 사용하면 거부된다. 값은 raw DINT/application UNIT이며 library가 PMAS UNIT 변환을 수행하지 않는다.

ReadEtherCATHealth는 Master/Slave 상태, DS402 StatusWord와 Axis Error를 읽지만 drive-ready, DS402 Warning 부재, 물리 배선 또는 실제 I/O 정상 동작을 증명하지 않는다.

## 6.6 Diagnostics D2 Bulk Read

raw facade는 다음 순서로 사용한다.

LMCBulkConfiguration configuration = diagnostics.ConfigureBulk(signalIds);
LMCBulkStatus status = diagnostics.ReadBulkStatus(configuration);
LMCBulkSnapshot snapshot = diagnostics.ReadBulk(configuration);
diagnostics.ReleaseBulk(configuration);

각 메서드에는 Async overload가 있다. ConfigureBulk 뒤 Active를 확인하고, ReadBulk의 한 snapshot에서 같은 PLC cycle의 entry를 읽는다. SnapshotFlags.Partial이면 RPC 성공만으로 완료 처리하지 말고 각 entry의 EntryStatus와 detail을 검사한다. ReleaseBulk 결과가 불명확하면 새 session에서 자동 재전송하지 않는다.

일반 사용에는 6.2의 LMCPIBulkBuilder/LMCPIBulkReader를 권장한다. current 4-entry Pending -> Active -> Snapshot -> Release happy-path는 실기 확인됐지만, 최대 24-entry와 offline Partial/recovery/soak는 미완료다.

## 6.7 Diagnostics D3/D4 Recorder

대표 lifecycle API는 다음과 같다. 모두 session/BootId에 귀속되며 sync 메서드에는 해당 Async overload가 있다.

LMCRecorderConfigurationHandle handle =
    diagnostics.ConfigureRecorder(configuration);
LMCRecorderIdentity identity = diagnostics.StartRecorder(handle);

diagnostics.TriggerRecorder(identity);
diagnostics.StopRecorder(identity);
LMCRecorderStatus status = diagnostics.GetRecorderStatus(identity);
LMCRecorderHeader header = diagnostics.GetRecorderHeader(identity);
LMCRecorderChunk chunk = diagnostics.ReadRecorderChunk(chunkRequest);

LMCRecorderData data = await diagnostics.DownloadRecorderAsync(
    identity, progress, cancellationToken);
diagnostics.ReleaseRecorderBuffer(identity);
diagnostics.ReleaseRecorder(identity);

기본 순서는 Configure -> Start -> Status polling -> Ready -> Header/Chunk 또는 Download -> ReleaseBuffer -> Release다. LMCRecorderData.GetRawUInt32/GetRawInt32로 sample/channel raw 값을 읽을 수 있다. Single, Ring, Trigger mode는 source-active지만 current PLC runtime packet capture와 reconnect/fault 적격성은 완료되지 않았다.

ReadRecorderBankInventory, ReadRecoverableRecorderBankInventory, AdoptRecorder, AdoptActiveRecorder 등 recovery API도 공개되어 있다. 이들은 exact BootId/configuration/ identity와 journal proof를 요구하며 live reconnect/adopt matrix는 미완료다.

현재 사용 금지: ConfigureRecoverableDoubleRecorder, Double-bank inventory/adoption 계약은 공개되어 있지만 Recorder Double capability와 PLC route gate가 OFF이고 실제 bank count가 1이다. 현재 target에서는 UnsupportedFeature 대상이다.

## 6.8 Diagnostics D5 SDO Read와 operation ticket

LMCSdoReadResult inline = diagnostics.ReadSdoInline(request);
LMCOperationTicket ticket = diagnostics.SubmitSdo(request);
LMCOperationStatus status = diagnostics.GetOperationStatus(ticket);
diagnostics.CancelOperation(ticket);
LMCSdoResultChunk chunk = diagnostics.ReadSdoResultChunk(chunkRequest);

각 메서드에는 Async overload가 있다. current SDO Read 범위는 Slave 1..4, data width 1/2/4 byte, timeout 1..60000 PLC cycle과 general inline read다. LMCSdoRequest.CreateRead로 request를 만든다. 1/2/4-byte Read와 TypeMismatch 뒤 동일 BootId recovery happy-path는 실기 확인됐다.

SubmitSdo의 ticket을 받은 뒤 GetOperationStatus로 terminal Completed와 Success를 확인한다. CancelOperation도 operation 결과를 임의로 성공/실패로 확정하지 않으므로 status를 다시 읽는다. PC polling timeout/cancellation은 PLC operation을 자동 중단하지 않는다.

8/12-byte request/result chunk 계약은 공개되어 있으나 current maximum SDO data size가 4이고 Extended SDO capability/0x7E51 route가 OFF라 실행할 수 없다.

## 6.9 Static Topology와 Dynamic Node/I/O

LMCEtherCATTopologyInfo info = diagnostics.GetEtherCATTopologyInfo();
LMCEtherCATTopologyChunk chunk = diagnostics.GetEtherCATTopologyChunk(...);
LMCEtherCATTopology topology = diagnostics.GetEtherCATTopology();

Async overload도 제공한다. GetEtherCATTopology()는 Info 뒤 2개 chunk를 조합하고 CRC를 검증한다. current source static inventory는 TopologyRevision 0x96FC461C, 2 entry (Elmo_11, Elmo_21), slave/slot/physical count 2/0/2다. master slave index는 0/1이고 SDO/physical axis reference는 1/2다. 이것은 프로젝트에 설정된 schema이며 실제 runtime node health, 물리 배선 순서 또는 drive-ready 상태를 증명하지 않는다. 이 source 변경 후 새 LASAL build/download와 live readback은 아직 필요하다.

다음 public contract가 존재한다. current LASAL source는 read-owner 두 command를 구현했지만 capability를 광고하지 않으므로 정상 public/WPF 경로에서는 preflight에서 차단된다. output write는 handler와 allowlist가 모두 없다.

| API | Command | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| ReadEtherCATNodeHealth[Async] | 0x7E13 | LASAL handler/464-byte snapshot 구현, capability OFF, runtime proof 없음 |
| ReadDigitalIO[Async] | 0x7E22 | capability OFF; current two-drive topology에는 public digital-I/O reference가 없어 IOReferenceNotFound로 거부 |
| SubmitDigitalOutputWrite[Async] | 0x7E23 | capability OFF, RT owner/handler/allowlist 없음 |

GetApprovedDigitalOutputWriteReferences()는 현재 빈 목록이다. request DTO를 생성할 수 있다는 사실은 PLC 실행 지원을 뜻하지 않는다.

## 6.10 Mutation API 정책

| Public API 계약 | current source / 차단 근거 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| SubmitPIWrite[Async] | PI Write capability/allowlist OFF | 실행 금지 |
| SDO CreateWrite + SubmitSdo[Async] | R03 generic scalar policy + R04 exact editor/preview + R05 durable recovery 통합 | qualification-active / hardware PASS 미완료 |
| SubmitDigitalOutputWrite[Async] | DO capability/route/owner/allowlist 없음 | 실행 금지 |
| Recoverable Double Recorder | Double capability/route gate OFF, single bank | 실행 금지 |

Generic SDO Write는 physical axis 1..4의 canonical scalar width 1/2/4 byte를 대상으로 한다. ordinary Write는 live axis가 Standstill=True, DS402 Fault=False, OperationEnabled=False여야 하며, PLC generic admission은 non-enabled base state 0x40(Switch On Disabled), 0x21(Ready To Switch On), 0x23(Switched On)만 허용한다. 0x27 Operation Enabled와 기타 unsafe state는 차단한다.

다음 raw object는 semantic/dedicated-owner 경로가 있으므로 Generic SDO Write에서 계속 금지한다.

0x6040 Controlword
0x6060 Modes of operation
0x607A Target position
0x60FF Target velocity
0x6071 Target torque
0x3204 / 0x20FC project-owned maintenance objects

WPF ordinary editor는 exact request preview와 reserved/semantic warning을 표시한다. 첫 클릭은 exact baseline Read 뒤 immutable request+baseline만 arm하고, 두 번째 exact 클릭은 fresh safe-state/capability와 pre-write Read equality를 확인한 뒤 journal v4에 baseline/prewrite/expected bytes를 저장하고 Write를 한 번만 submit한다. Write 결과가 불확실한 경우 자동 재전송하거나 값을 자동 restore하지 않으며 durable record는 endpoint + DiagnosticsBuild + BootId + MapRevision + exact request identity에 묶인다. restart recovery는 read-only 결과 확인 경로만 허용한다.

과거 Axis1 UI[24] 0x2F00:24 same-value four-ticket qualification은 특정 live qualification preset으로 남아 있지만, 더 이상 Generic SDO API 전체의 유일한 허용 target으로 해석하지 않는다.

현재 source/PC regression은 통과했지만 실제 safe non-semantic object의 1/2/4-byte Write + exact readback hardware matrix는 아직 완료되지 않았다. 따라서 production mutation 승인으로 해석하지 않는다.

## 6.11 Request/result와 provenance 확인

새 Diagnostics API는 request, options, continuation, ticket, identity와 result DTO를 분리한다. 다음 원칙을 공통 적용한다.

| 확인 항목 | 사용 규칙 |
| --- | --- |
| IsSuccess, typed state/outcome | outer frame 성공과 domain operation 완료를 모두 확인 |
| BootId, MapRevision, session generation | 현재 connection에서 얻은 객체만 사용 |
| BelongsTo / BelongsToCurrentSession | catalog, ticket, topology, I/O/result provenance 검증 |
| RequestId, operation/configuration/recorder ID | ACK, status, chunk와 release 대상의 identity 일치 확인 |
| Detail, ErrorId, failure context TryGet | 예외에서 typed evidence를 보존하고 숫자만 추측하지 않음 |
| Async CancellationToken | PC wait 취소이며 PLC mutation 취소 보장 아님 |

이 설명서는 principal facade와 안전 경계를 설명한다. 모든 DTO property, overload와 exception의 완전한 선언 목록은 배포 DLL의 IntelliSense/XML documentation과 current source를 함께 확인한다.

## 6.12 LMC Home, DS402 Home과 Encoder Maintenance

### LMC Home CurrentPositionZero

LMCSingleAxis의 current LMC_Home은 switch-search reference가 아니다. 실행 전에 읽은 actual position을 ExpectedActualPosition stale-read guard로 사용하고 target position은 0으로 고정한다. axis motion을 enable하거나 Home/limit switch를 찾지 않는다.

| 단계 | Public API | Command |
| --- | --- | --- |
| Prepare | PrepareLMC_Home | wire 없음 |
| Start once | LMC_Home, LMC_HomeAsync | 0x7D13 |
| Exact outcome query | ReadLMC_HomeOutcome, ReadLMC_HomeOutcomeAsync | 0x7D18 |
| Exact terminal retirement | RetireLMC_HomeOutcome, RetireLMC_HomeOutcomeAsync | 0x7D19 |

LMCPreparedHome prepared = axis.PrepareLMC_Home(
    expectedActualPosition,
    timeoutMilliseconds,
    adminCapabilities,
    diagnosticCapabilities,
    LMCHomeExecuteToken.Create());

LMCHomeStartAcknowledgement accepted = axis.LMC_Home(prepared);
LMCHomeOutcomeResult outcome = axis.ReadLMC_HomeOutcome(
    accepted.RecoveryKey,
    adminCapabilities,
    diagnosticCapabilities);

if (outcome.IsTerminal)
{
    axis.RetireLMC_HomeOutcome(
        outcome,
        adminCapabilities,
        diagnosticCapabilities);
}

Start ACK는 완료 증거가 아니며 0x7D13을 replay하지 않는다. terminal outcome과 matching retirement가 필요하다. Admin feature bit 4는 current source에서 ON이고 WPF는 LMC Home outcome: 로그에 record state, success, original status/error/detail, axis status/error, raw/application/internal position set, native/evidence/stop/runtime/generation을 기록한다. 성공 raw feedback은 wrap-safe -2/-1/0/+1/+2 count 창으로 제한하고 +/-3 count 이상은 fail-closed한다. raw before/after는 물리 feedback 증거이지 bit-identical sample 계약이 아니다. Axis2의 8382700 -> 8382701과 Axis1의 8027834 -> 8027836을 이전 raw gate가 -7로 오판한 뒤 이 창을 PLC/SDK에 동기화했다. current image의 build/download와 별개로 새 BootId에 묶인 한 축 단독 terminal/physical proof는 기능 적격성 증거로 별도 확보해야 한다.

### DS402 Home parameters

LMC_HomeDS402는 method 1..14, 17..30, 33, 34, 37과 Home Offset, Home Velocity1(0x6099:01), Home Velocity2(0x6099:02), Home Acceleration (0x609A:00)을 편집할 수 있다. 기존 72-byte wire 호환성을 유지하기 위해 Velocity는 HomeVelocity1, DistanceLimit는 HomeVelocity2 저장소로 사용한다. TorqueLimit는 0, BufferMode는 Aborting만 허용한다. 이동 method는 두 속도와 가속도가 모두 양수여야 하며, method 37은 세 값이 모두 0이어야 한다.

2026-09-14 runtime 계약은 controlword bit 4 HIGH 이후 fresh drive snapshot에서 HomingAttained(bit 12), HomingError clear(bit 13), raw ActualPosition이 기대 위치의 +/- 32 count 범위인지 확인하면 완료 단계로 진행한다. TargetReached(bit 10)는 StatusWord 진단값으로 보존하지만 완료 gate로 사용하지 않는다. 기대 위치는 method 37에서 HomeOffset, 이동 method에서 -HomeOffset이다. 이후 LASAL setpoint alignment에서도 raw ActualPosition은 같은 범위를 유지해야 하지만, RT scan 사이 실제 위치가 같은 단일 count에 고정될 필요는 없다. 정렬된 setpoint/destination readback은 계속 exact-match한다. LMCAXIS_SET_SETPOS_APPUNIT_DEST가 변경을 보장하지 않는 master position은 판정에서 제외한다.

Home 진입 전 0x6061에서 현재 지원 운전 모드 PP(1), PV(3), IP(7), CSP(8)를 저장한다. 완료와 실패 cleanup 모두 저장한 exact mode를 0x6060에 다시 쓰고 0x6061 readback으로 확인한다. 따라서 mode 1에서 Home을 시작하면 mode 1로 복귀하며 CSP(8)로 강제하지 않는다.

| 단계 | Public API | Command |
| --- | --- | --- |
| Prepare | PrepareLMC_HomeDS402 | wire 없음 |
| Start once | LMC_HomeDS402[Async] | 0x7D15 |
| Exact outcome query | ReadDs402HomeOutcome[Async] | 0x7D16 |
| Exact terminal retirement | RetireDs402HomeOutcome[Async] | 0x7D17 |

WPF sample도 위 public API 이름을 직접 호출한다. PrepareDs402Home과 Ds402Home[Async]는 기존 호출자 호환용 이름이며 각각 public API로 위임한다. Prepare 뒤 durable recovery key를 저장하고 Start를 한 번만 보내야 하므로 Prepare와 Start를 하나의 재전송 가능한 편의 함수로 합치지 않는다.

current source에는 protocol/state-machine/API와 parameter editor가 구현돼 있다. PLC IDE build/download와 각 이동 method의 switch/index 배선 및 실축 terminal 증거는 별도 검증이다.

### TW[20] / TW[19] Encoder Maintenance

이 경로는 일반 SDO Write와 분리된 파괴적 유지보수 API다. 허용 payload는 TW[20] 0x20FC:0x02 <- UInt16 1, TW[19] 0x20FC:0x01 <- UInt16 1뿐이다.

| 단계 | Public API | Command |
| --- | --- | --- |
| Prepare TW[20] | PrepareTw20EncoderErrorWarningReset | wire 없음 |
| Prepare TW[19] | PrepareTw19MultiturnPositionReset | wire 없음 |
| Start once | StartEncoderMaintenance[Async] | 0x7E53 |
| Exact outcome query | ReadEncoderMaintenanceOutcome[Async] | 0x7E54 |
| Exact terminal retirement | RetireEncoderMaintenanceOutcome[Async] | 0x7E55 |

각 Prepare는 대응 request와 one-shot execute token을 받는다: LMCTw20EncoderErrorWarningResetRequest + LMCTw20EncoderErrorWarningResetExecuteToken.Create(), 또는 LMCTw19MultiturnPositionResetRequest + LMCTw19MultiturnPositionResetExecuteToken.Create(). current source는 diagnostics capability bit 18/19를 ON으로 광고한다. 그러나 ACK나 terminal outcome은 정확한 drive error/warning reset 또는 multi-turn position 변화의 물리 증거가 아니므로 선택 축에서 별도 확인한다. Start가 write boundary를 지난 뒤 응답 envelope parsing이 실패하면 prepared command는 이미 소비된 것으로 유지하며 0x7E53을 재전송하지 않는다. WPF는 dispatch 전에 저장한 exact recovery key로 read-only 0x7E54를 한 번 실행하여 durable outcome을 복구하고, 이후 기존 결과 읽기와 exact 0x7E55 retirement 절차를 따른다. PLC의 encoder-maintenance detail 43(ownership admission unavailable)과 44(physical drive unavailable)는 유효한 명시적 실패 응답이다. PC parser는 detail 44까지 허용하며 이 두 응답을 OutcomeUncertain으로 오분류하지 않는다. Detail 43은 SDO 또는 EtherCAT node 선택 실패가 아니라 SDO 전 common ownership admission 실패다. DriveReference=1은 첫 EtherCAT node가 아니라 _LMCAxis1과 그에 연결된 SdoAxis1을 뜻한다. 2026-09-11 PLC 수정 source는 ordinary ownership 비활성화 전에 같은 BootId에 남은 direct/group owner와 quarantine만 기존 physical/group/diagnostics idle proof 후 정리한다. 이때 physical proof는 stale 레코드에 기록된 축으로 한정한다. 단축 direct 레코드를 정리하기 위해 관계없는 다른 physical axis까지 Power Off할 필요는 없으며, Group 레코드는 기록된 모든 member의 안전 증명을 그대로 요구한다. Home/DS402/SetPosition/SetOperationMode/encoder-maintenance owner는 이 자동 migration에서 제외한다.

OwnershipStartupState[4]=5이고 configured axis status가 Standstill/clear인데 OwnershipState[28]=0인 경우는 stale owner가 아니라 ownership table bootstrap이 완료되지 않은 상태다. 2026-09-11 수정은 이 bootstrap에서 모든 configured physical drive의 EtherCAT health와 모든 SDO executor availability를 전역 필수 조건으로 사용하지 않는다. Ledger는 axis standstill/금지 상태 및 Home/DS402/owner/start-low mailbox와 diagnostics engine drain을 증명한다. 선택 drive의 EtherCAT snapshot과 physical membership은 encoder-maintenance 본체가 별도로 검사하여 실패 시 detail 11 또는 44를 반환하므로 선택 drive 안전 조건은 완화되지 않는다.

## 6.13 Axis SetPosition

SetPosition은 축의 application actual/destination position을 같은 target으로 교정하기 위한 project-local Admin 계약이다. 일반 motion 명령이 아니며, 현재 배포 image에서는 의도적으로 fail-closed다. 아래 API는 향후 durable Store와 native executor가 승인된 뒤 사용할 계약을 설명한다. 현재 장비에서 실행 절차로 사용하면 안 된다.

| 단계 | Public API | Command | Frame |
| --- | --- | --- | --- |
| Prepare | PrepareSetPosition | wire 없음 | - |
| Start once | SetPositionEx, SetPositionExAsync | 0x7D12 | request 56 B / response 36 B |
| Exact outcome query | ReadSetPositionOutcome, ReadSetPositionOutcomeAsync | 0x7D14 | request 60 B / terminal response 92 B |
| Exact terminal retirement | RetireSetPositionOutcome, RetireSetPositionOutcomeAsync | 0x7D1A | request 64 B / terminal response 92 B |

주요 signature는 다음과 같다.

LMCPreparedAxisSetPosition PrepareSetPosition(
    int targetPosition,
    int expectedActualPosition,
    LMCAdminCapabilities verifiedCapabilities,
    LMCDiagnosticCapabilities verifiedDiagnosticCapabilities,
    LMCAxisSetPositionExecuteToken executeToken)

LMCAxisSetPositionResult SetPositionEx(
    LMCPreparedAxisSetPosition preparedCommand)

LMCAxisSetPositionOutcomeResult ReadSetPositionOutcome(
    LMCAxisSetPositionRecoveryKey recoveryKey,
    LMCAdminCapabilities verifiedCapabilities,
    LMCDiagnosticCapabilities verifiedDiagnosticCapabilities)

LMCAxisSetPositionOutcomeRetirementResult RetireSetPositionOutcome(
    LMCAxisSetPositionRecoveryKey recoveryKey,
    uint recordGeneration,
    LMCAdminCapabilities verifiedCapabilities,
    LMCDiagnosticCapabilities verifiedDiagnosticCapabilities)

각 sync 메서드에는 CancellationToken을 받는 Async overload가 있다. retirement는 exact terminal LMCAxisSetPositionOutcomeResult를 받는 convenience overload도 제공한다.

Prepare는 current connection/session, axis, Diagnostics build/BootId/map revision, 128-bit client intent, target, expected actual position과 one-shot execute token을 고정한다. semantic mode는 ActualAndDestinationApplicationUnits=1뿐이며 position 값은 application UNIT DINT다. expectedActualPosition은 stale-read CAS다. prepared command는 TCP write boundary를 한 번만 통과할 수 있고, write 이후 결과가 불명확해도 0x7D12를 replay하지 않는다.

LMCAxisSetPositionRecoveryKey는 original request의 Diagnostics identity와 네 intent word, axis, target, expected actual position을 보존한다. outcome query는 이 original BootId와 별도로 현재 connection에서 새로 읽은 current BootId를 보내므로, PLC reboot 뒤에도 현재 PLC identity를 먼저 확인한 뒤 original record를 exact-match하도록 설계되어 있다. terminal outcome은 Succeeded=2 또는 Rejected=3, original status/error/detail, applied position, native state와 nonzero RecordGeneration을 반환한다. retirement는 exact key와 nonzero generation의 CAS이며, 성공 response가 유실돼도 같은 key/generation 재시도가 안전하려면 PLC가 durable tombstone을 보존해야 한다.

current image의 실제 경계는 다음과 같다.

- Admin capability bits 3/5/7이 OFF다. SDK capability preflight를 우회하지 않는다.

- Store와 ordinary ownership gate는 FALSE, 축 1~4 max-jump는 0이다.

- 1,344-byte backing은 ordinary volatile VAR_GLOBAL이며 restart/power-loss persistence가 없다.

- Admin SetPosition 경로의 native .SetPosition() call site는 0개다.

- exact raw start/query/retire 요청은 storage unavailable, detail 24로 fail-closed된다.

- 따라서 success, restart replay, outcome query와 retirement를 current 지원 기능으로 간주하지 않는다. WPF recovery journal도 이 경로로 해소할 수 없다.

활성화하려면 durable backend, boot/restart persistence, exact tombstone, axis task/core/priority, claim-before-native exactly-once 실행, terminal commit/readback, disconnect quarantine, packet capture와 실제 축 coordinate effect를 하나의 승인 evidence로 닫아야 한다.